Приложение № 1

к решению поселкового Совета

муниципального образования р.п.Тумботино

Павловского муниципального района

Нижегородской области

от 26.03.2019г. №9

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТУМБОТИНО ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2035 ГОДЫ

2019 год

Оглавление

Оглавление………………………………………………………………………….2

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования р. п Тумботино…………………3

1.	Введение………………………………………………………………………..5

1.1	Основания для разработки программы………………………………………5

1.2	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования рабочего поселка Тумботино….…………………..6

1.3	Сроки и этапы реализации Программы ………………………………………..6

1.4	Механизм реализации целевой программы……………………………………6

1.5	Оценка ожидаемой эффективности…………………………………………….7

1.6	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино…………………………………………………………………………...8

2.      ХHYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623906"арактеристика муниципального образования………………………………8

2.1	 Географическое положение………………………………………………… 8

2.2	Климатическая характеристика	…………………………………………8

2.3. Рельеф, инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории……………………………………………………………………………12

2.4. Почвенный покров и растительность…...............................................................14

3. Экономико-демографическая база территории......................................................15

3.1 Демографический потенциал..................................................................................15

3.2 Основные задачи экономической и социальной политики администрации муниципального образования.......................................................................................24

3.3 Территории сельскохозяйственного использования............................................25

3.4 Природный комплекс и озеленение территории.................................................26

3.5 Туризм.......................................................................................................................27

3.6. Историко-культурный анализ................................................................................27

4.	Анализ перспектив развития муниципального образования р.п. ТумботиноHYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623910"……………………………………………………………………………..28

5.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623913"водоснабжения…………………………..28

6.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623914"водоотведения…………………………...38

7.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623913"теплоснабжения…………………………39

8.	Анализ существующей организации систем HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623914"газоснабжения……………...40

9.	Анализ существующей системы HYPERLINK "#__RefHeading___Toc348623915"электроснабжения……………………….42

10.     Анализ существующей системы вязи................................................................46

11.   Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов........47

12.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино………………..………………………………………………………..…51

12.1	Основные цели и задачи реализации программы…………………………..51

12.2	Система программных мероприятий………………………………………..52

12.3	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем муниципального образования……………………………………………………….55

13	Социально-экономическая эффективность реализации Программы……..66

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное образование рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | МУП «Водоканал» (по согласованию), МУП «Благоустройство» (по согласованию), ПАО «Филиал №5 Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласованию), ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) ООО «ПавловоЭнерго» (по согласованию) |
| Цели Программы | 1. Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; 2. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг; 3. Улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов; - мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро -, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения; показатели надежности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - мероприятия, направленные на перспективную обеспеченность и потребность застройки поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 - 2035 гг. 1-й этап: с 2019 года по 2025 год 2-й этап: с 2026 года по 2035 год |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Основными источниками финансирования Программы являются: Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местные бюджеты сельских поселений - финансовые средства инвесторов Источники финансирования; Тыс. руб.. Годы. 2019г; 2019г; 2020г.; 2021г.; 2022г; 2023-2035г; Всего за период реализации программы. Федеральный бюджет. Областной бюджет. Районный бюджет. Бюджет поселения; 3300; 3700; 2400; 2400; 2400; 28640; 42840. Прочие источники. Всего по программе; 3300; 3700; 2400; 2400; 2400; 28640; 42840. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. По созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. |

Введение

Основания для разработки программы

Правовым основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Тумботино Павловского муниципального района (далее - Программа) являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ( ст. 26 п. 5, ст. 6 п.п. 4.1., 7.3, ст. 7 п. 6, ст. 8 п. 8)

Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" » (Ст. 10 п.1, Ст. 11 п. 2, Ст. 18 п.1)

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Ст. 14 п. 8)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Ст. 17 п. 6.1)

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Генеральный план муниципального образования рабочего поселка Тумботино  Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденный решением поселкового совета муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области №50 от 26.12.2013 года.

1.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса МО р.п. Тумботино Павловского муниципального района.

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района являются:

инженерно-технической оптимизации коммунальных систем;

взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

1.3 Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации   Программы: 2019 - 2035 гг.

1-й этап: с 2019 года по 2025год

2-й этап: с 2026 года по 2035 год

Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

1.4 Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

размещение в средствах массовой информации и на официальном  сайте Администрации Павловского района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса муниципального образования участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

1.5 Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района на 2019-2035 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании за счёт:

Технологические результаты:

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-ликвидация дефицита потребления тепло - водоснабжения;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки                       энергоресурсов;

-снижение потерь коммунальных ресурсов.

Социальные результаты:

-рациональное использование природных ресурсов;

-повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-снижение себестоимости коммунальных услуг.

Экономические результаты:

-плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с -документами территориального планирования развития района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования.

1.6 Принцип формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района.

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района базируется на следующих принципах:

целеполагания - мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

системности - рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексности - формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, региональными, муниципальными и др.).

2. Характеристика муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района Нижегородской области

2.1 Географическое положение

Географическое положение и административно-территориальное деление территория муниципального образования городского поселения рабочего поселка  Тумботино  Павловского муниципального района Нижегородской области расположена в западной   части Павловского  района.  Связь населенных пунктов,  расположенных в южной части муниципального образования (деревни: НПС Степаньково, Степаньково, Самойловка, Старое Щербинино, Бабасово, Щепачиха, Щелково, Венец, Новое Щербинино, Малое Окское, Большое Окское, Санницы, Шульгино, Козловка, р.п. Тумботино.

Территория муниципального образования граничит:

- с севера, запада с Владимирской областью;

-северо-востока, востока -  с городским поселением г. Горбатов;

- с востока – с сельским поселением Абабковский сельсовет;

- с юго-востока – с городским поселением город Павлово;

- с юго-запада – с Ваческим муниципальным районом;

Общая площадь муниципального образования р.п. Тумботино составляет  38504,0 га.

Согласно земельному кодексу РФ земли по целевому назначения подразделяются на категории.

Земельный фонд  муниципального образования р.п. Тумботино распределяется на следующие категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения (4370,5 или 11,4% занимаемой территории);

- земли лесного фонда (21743,0 га или 56,5% занимаемой территории);

- земли населенных пунктов (972,0 га или 2,5% занимаемой территории);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания  и т.д. (55,0 га или 0,1% занимаемой территории);

- земли водного фонда (1060,5 га или 2,8% занимаемой территории);

- земли особо охраняемых территорий и объектов (10303,0 га или 26,7% занимаемой территории)

Функциональные зоны территории населенных пунктов сельских поселений имеют предельно-допустимые параметры, которые представлены в таблице:

Численность населения на начало 2014г. составила 2291 человек.

Территория поселения имеет большой потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

2.2 Климатическая характеристика

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной зимой, со значительными суточными изменениями температуры воздуха. Первые морозы наступают в период с начала сентября до конца октября, а последние кончаются в период с середины апреля до конца мая. Продолжительность безморозного периода колеблется от 95 до 180 дней, а холодного от 270 до 185 дней. Наиболее теплым месяцем является июль, а наиболее холодным – январь. Среднегодовая температура воздуха +3,6С. Абсолютный минимум температуры воздуха  -44С. Максимальная температура  +39,0С. Глубина промерзания грунта – 150-180см. Преобладающие ветры – юго-западный (21%), западные (18%), южные (15%), северо-западные (14%). Средняя годовая скорость ветра равна 4,3 м/сек. При скорости ветра – 11-15 м/сек, вероятность повторяемости 0,2%%, выше 15 м/сек – повторяемость - 0,1%%. При скорости ветра 2-5 м/сек, его повторяемость -44,7%%. Атмосферные осадки выпадают в жидком и твердом состоянии (дождь, снег, крупа, град). Среднее годовое количество выпавших атмосферных осадков – 530 мм. Снежный покров ложится в конце ноября и сходит в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в середине марта и достигает 81 см, минимум - 10 см, в среднем за  многолетие 36÷39 см. Высота снежного (из наибольших за зиму), составляет 60 см в защищенном месте. Первый снег в Нижегородской области выпадает в конце сентября – начале октября. Первый снег тает, и устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября. Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (п.25 табл. 1.1) Нижегородская область по снеговым нагрузкам относится к IV району, где вес снегового покрова равен 2,4 кПа на 1 м2 горизонтальной поверхности. В отдельные снежные зимы высота снежного покрова может достигать 80см, а на полянах в лесу 100 см.

Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В теплое время года преобладают ветры северо-западных, северных и северо-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах составляет 3÷3,5 м/с, увеличиваясь до 4,5÷5,8 м/с на открытых местах. В таблице 2.4 приведены среднемесячные и среднегодовые скорости ветра, максимальные скорости ветра и максимальные порывы ветра.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (п.25 табл. 1.1)  Нижегородская область относится к I ветровому району c нормативным  значением  ветрового  давления  0,23  кПа  (230 кгс/м2).

Глубина промерзания грунтов принимается равной для суглинистых грунтов 1,5 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,8 м.

2.2 Гидрография

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками Ока и Подборица (Сорока),  озерами.

Наиболее крупные озера: Искра, Кусторка,

Река Ока длиной 1500 км с площадью водосбора 245000 км2 впадает в р. Волгу с правого берега на 2231 км от устья р. Волги.

По характеру уровненного режима р. Ока принадлежит к восточно-европейскому типу, который характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и более устойчивой низкой зимней меженью.Уровень  воды  в  р. Ока  в  межень  на  отметке  68,4 мБС.Подъем уровней воды весной начинается в конце марта – начале апреля и достигает пика во второй – третьей декаде апреля. Интенсивность подъема уровня воды достигает 1,5 м/сут. Годовая амплитуда колебания уровня воды составляет 11,0÷12,0 м.Продолжительность стояния максимальных уровней 3÷5 дней. Средняя продолжительность половодья равна 70 дням. На рассматриваемом участке отметка весеннего паводка 1% обеспеченности  р.Ока 80.4 мБС.Река Подборица ( р. Сорока) впадает в р. Ока  с левого берега .Протяженность р. Подборица 13.0 км. В паводковый период уровни воды в р. Подборица находятся в подпоре от р. Ока. Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия. На рассматриваемой территории с поверхности залегают четвертичные отложения, их мощность составляет 27.0-58.0м.Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности пермских образований татарского яруса и нижнепермских образований    сакмарского яруса. Отложения сакмарского яруса представлены гипсами и ангидритами, отложения татарского яруса глиной желтой мергилистой, красновато-коричневой аргиллитоподобной с прослоями и линзами доломитов и мергелей. Четвертичные отложения нередко залегают на размытой поверхности образований нижнепермского возраста, что создает благоприятные условия для развития карстовых процессов. Четвертичные отложения представлены современным и средне- четвертичным отделами. Современный отдел (QIV) представлен техногенными, болотными и  аллювиальными отложениями. Техногенные отложения  представлены  песками с включением строительного мусора и промотходов. Болотные отложения представлены торфом. Аллювиальные отложения в пойме р. Ока представлены супесями, песками пылеватыми, суглинками и глинами заторфованными. Аллювиальные отложения средне- четвертичного возраста представлены в основном песками мелкими с линзами и прослоями песков пылеватых. Грунты характеризуются средней, повышенной и высокой коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали. При близком залегании уровня грунтовых вод степень морозности  пучинистости супесей и суглинков – сильная, песков  пылеватых – средняя, песков мелких - слабая. Грунтовые воды на территории залегают на различных глубинах от 1.0 до 5.0 и более м. Местами  отмечена  «верховодка».

2.3 Рельеф, инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика территории.

Рельеф

Рассматриваемая территория находится на пойме и надпойменных террасах

левобережья р. Ока.

Отметки поверхности земли на пойме от 72,0 мБС до 80.0мБС, на надпойменных террасах и плато от 80.0 мБС до 119.0 мБС.

Надпойменные террасы имеют полого- волнистый рельеф.

В районе р.п. Тумботино уступ террасы круто обрывается к р. Подборица (р.Сорока).

Отметки склона изменяются от 96.0мБС до 75.0мБС. Склон изрезан оврагами.

Для данной территории характерным является  наличие многочисленных

блюдцеобразных понижений древнекарстового происхождения в основном заболоченных и заполненных водой, многие из них заторфованы. В засушливые летние периоды времени озера полностью пересыхают.

Геологическая характеристика

На рассматриваемой территории с поверхности залегают четвертичные отложения, их мощность составляет 27.0-58.0м.Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности пермских образований татарского яруса и нижнепермских образований    сакмарского яруса.Отложения сакмарского яруса представлены гипсами и ангидритами, отложения татарского яруса глиной желтой мергилистой, красновато-коричневой аргиллитоподобной с прослоями и линзами доломитов и мергелей. Четвертичные отложения нередко залегают на размытой поверхности образований нижнепермского возраста, что создает благоприятные условия для развития карстовых процессов.Четвертичные отложения представлены современным и среднечетвертичным отделами.Современный отдел (QIV) представлен техногенными, болотными и  аллювиальными отложениями.Техногенные отложения  представлены  песками с включением строительного мусора и промотходов.Болотные отложения представлены торфом.Аллювиальные отложения в пойме р. Ока представлены супесями, песками пылеватыми, суглинками и глинами заторфованными.Аллювиальные отложения среднечетвертичного возраста представлены в основном песками мелкими с инзами и прослоями песков пылеватых.Грунты характеризуются средней, повышенной и высокой коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали.При близком залегании уровня грунтовых вод степень морозной пучинистости супесей и суглинков – сильная, песков  пылеватых – средняя, песков мелких- слабая.Грунтовые воды на территории залегают на различных глубинах от 1.0 до 5.0 и более м. Местами  отмечена  «верховодка».

Оценка  закарстованности  территории.

В соответствии с «Рекомендациями по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области», утвержденными 9.04.2012г, на рассматриваемой территории выделены участки 6-2 и 8-5  классов карстовопровальной опасности.

Физико-геологические  процессы  и  явления

На рассматриваемой территории проявляются следующие физико-геологические процессы и явления: эрозия, оврагообразование, подтопление грунтовыми водами, затопление паводковыми водами, карст.

Литература:

| 1) | «Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Корректура генплана р.п.Тумботино Горьковской области». ГорьковТИСИЗ, заказ №22-3 архивн.№ 10714 , Горький 1982г. |
| --- | --- |

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории с поверхности залегают четвертичные отложения, их мощность составляет 27.0-58.0м.Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности пермских образований татарского яруса и нижнепермских образований    сакмарского яруса.сОтложения сакмарского яруса представлены гипсами и ангидритами, отложения татарского яруса глиной желтой мергилистой, красновато-коричневой аргиллитоподобной с прослоями и линзами доломитов и мергелей. Четвертичные отложения нередко залегают на размытой поверхности образований нижнепермского возраста, что создает благоприятные условия для развития карстовых процессов. Четвертичные отложения представлены современным и средне - четвертичным отделами. Современный отдел (QIV) представлен техногенными, болотными и  аллювиальными отложениями. Техногенные отложения  представлены  песками с включением строительного мусора и промотходов. Болотные отложения представлены торфом. Аллювиальные отложения в пойме р. Ока представлены супесями, песками пылеватыми, суглинками и глинами заторфованными. Аллювиальные отложения средне- четвертичного возраста представлены в основном песками мелкими с линзами и прослоями песков пылеватых. Грунты характеризуются средней, повышенной и высокой коррозионной активностью по отношению к углеродистой стали. При близком залегании уровня грунтовых вод степень морозной чинистости супесей и суглинков – сильная, песков  пылеватых – средняя, песков мелких- слабая. Грунтовые воды на территории залегают на различных глубинах от 1.0 до 5.0 и более метра. Местами  отмечена  «верховодка».

2.4 Почвенный покров и растительность

Почвенный покров представлен темно-серыми и светло-серыми лесными, подзолистыми и пойменно-луговыми почвами. Средняя многолетняя величина глубина промерзания  почвы – 68 см, в суровые малоснежные зимы оно достигает 138 см, в теплые многоснежные – 12 см. Устойчивое промерзание почвы  начинается в середине ноября, полное оттаивание кончается в середине апреля.

Общая заселенность площади МО р.п.Тумботино составляет около 25 %. Среди древесных пород главенствующее место занимают береза, сосна, осина, ель и липа, в меньшем количестве произрастают дуб, клен и редко ясень.

В целом, климатические условия способствуют активному проживанию и отдыху человека.

3. Экономико-демографическая база территории

3.1 Демографический потенциал

Население муниципального образования р.п. Тумботино по данным администрации на 01.01.2014г. составило 9187 человек.

В центре муниципального образования р.п. Тумботино проживает 7095 человек, остальное население расселяется в тринадцати населенных пунктах.

Существующая  численность  населения

Таблица №1

| № п/п | Наименование населенных пунктов входящих в сельсовет | Население (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | рабочий поселок Тумботино | 7095 |
| 2 | деревня Бабасово | 69 |
| 3 | деревня Большое Окское | 173 |
| 4 | деревня Венец | 145 |
| 5 | деревня Козловка | 263 |
| 6 | деревня Малое Окское | 224 |
| 7 | деревня Новое Щербинино | 97 |
| 8 | деревня Самойловка | 145 |
| 9 | деревня Санницы | 173 |
| 10 | деревня Старое Щербинино | 135 |
| 11 | деревня Степаньково | 232 |
| 12 | деревня Шульгино | 114 |
| 13 | деревня Щелково | 50 |
| 14 | НПС «Степаньково» | 119 |

Наблюдая, динамику численности населения сельсовета за период с 2007-2013 гг. можно сделать вывод о снижении численности населения. В целом за рассматриваемый период численность населения снизилась на 4,2%. В период 2007-2010 гг. численность населения существенно снижалась, однако в 2011 г. наблюдался незначительный рост. Изменение численности населения происходило под влиянием, как естественного, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2014г. представлено на следующей диаграмме.

Данные показатели характеризуют низкий уровень детской возрастной группы. Однако группа трудоспособного возраста занимает большую долю. Это может послужить хорошим фактором в дальнейшем положительном изменении численности населения сельского поселения. Прогноз незначительного улучшения демографической ситуации основан на реализации изложенных в Послании Президента Российской Федерации важнейших социальных приоритетов развития России – выплата материнского капитала, увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей.

Из общей численности населения 45,7% составляют мужчины и 54,3% - женщины.

В результате анализа сложившейся демографической ситуации и динамики численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Проектом принимается стабилизационный вариант развития численности населения на расчетный срок и первую очередь реализации – 9,2 тыс. человек. Прогноз численность населения был выполнен в соответствии со Схемой территориального планирования Павловского района. Реализация программ и мероприятий по Павловскому району, заложенных в схеме территориального планирования, а также предложения по территориальному развитию муниципального образования «р.п. Тумботино», предусмотренные в данном генеральном плане, должны оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие муниципального образования и существенно замедлить снижение численности населения. При освоении новых жилых зон в границах проектирования численность населения на расчетный срок дополнительно может составить 8,9 тыс. человек, в том числе на I очередь реализации 5,4 тыс. человек. В новых жилых зонах планируется строительство индивидуальных жилых домов, которые несут в себе функции, как первого, так и второго жилья. Население в новой жилой зоне может быть, как временное, так и постоянно проживающее и должно быть обеспечено инженерным оборудованием и учреждениями культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного пользования.

Всего на территории сельсовета население может составить 18,1 тыс. человек на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации – 14,6 тыс. человек, а именно:

| - | сельское население (прогноз) – 9,2 тыс. человек на расчетный срок, в том числе на I очередь реализации; |
| --- | --- |
| - | население новых жилых зон может составить на расчетный срок 8,9 тыс. человек, в том числе на I очередь реализации 5,4 тыс. человек (3 чел./дом). |

.Выводы:

1.	Программа муниципального образования рабочего поселка Тумботино  принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

2.	Все более отчетливой становится тенденция стремительного оттока людей из больших городов в пригороды (субурбанизация). В связи с близостью муниципального образования рабочего поселка Тумботино к районному центру – г. Павлово, отмечается большой прирост населения на постоянное и временное проживание.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Выделение территорий для коттеджного строительства.

5. Увеличение территории промышленных площадок, объектов торговли и логистики.

5. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

6. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

-усиление адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.

Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Жилищный фонд МО р.п. Тумботино на 01.01.2014г. составил 204,7 т.м2 общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 22,3 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

| - | малоэтажный индивидуальный с приусадебными участками – 151,0 т.м2 общей площади – 73,8%; |
| --- | --- |
| - | Среднеэтажный многоквартирный – 53,7 т.м.2 общ. Площ. – 26,2%. |

Среднеэтажный  многоквартирный жилой фонд располагается в р.п. Тумботино и д. Степаньково.

В таблице № 2 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории муниципального образования р.п. Тумботино на расчетный срок реализации планируется развитие площадок новых жилых зон индивидуального малоэтажного строительства общей площадью по 180,0м2 на 1 дом с земельными участками 1500,0м2.  Всего к строительству предлагается 2996 домов 539,3 т.м2 общ. площади в р.п. Тумботино, д. Бабасово, д. Венец, д. Малое Окское, д. Новое Щербинино, д. Самойловка, д. Санницы, д. Старое Щербинино, д. Шульгино, д. Щелково, д. Щепачиха, в том числе на первую очередь реализации к строительству предлагается 1846 домов 332,3 т.м2 общ. площади в р.п. Тумботино, д. Венец, д. Малое Окское, д. Бабасово, д. Новое Щербинино, д. Самойловка, д. Санницы, д. Старое Щербинино, д. Шульгино, д. Щелково, д. Щепачиха.

Ориентировочный объем нового жилого фонда представлен в таблице №1.

Новое строительство индивидуального малоэтажного жилого фонда

Таблица №1

| Наименование населенного пункта | количество домов |  | т.м. кв. общей площади |  | население (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетный срок | в том числе I очередь | расчетный срок | в том числе I очередь | расчетный срок | в том числе I очередь |
| рабочий поселок Тумботино | 460 | 460 | 82,8 | 82,8 | 1380 | 1380 |
| деревня Бабасово | 80 | 40 | 14,4 | 7,2 | 240 | 120 |
| деревня Венец | 9 | 9 | 1,6 | 1,6 | 27 | 27 |
| деревня Малое Окское | 16 | 16 | 2,9 | 2,9 | 48 | 48 |
| деревня Новое Щербинино | 20 | 20 | 3,6 | 3,6 | 60 | 60 |
| деревня Самойловка | 357 | 357 | 64,3 | 64,3 | 1071 | 1071 |
| деревня Санницы | 48 | 48 | 8,6 | 8,6 | 144 | 144 |
| деревня Старое Щербинино | 57 | 57 | 10,3 | 10,3 | 171 | 171 |
| деревня Шульгино | 172 | 111 | 31,0 | 20,0 | 516 | 333 |
| деревня Щелково | 1270 | 530 | 228,6 | 95,4 | 3810 | 1590 |
| деревня Щепачиха | 507 | 198 | 91,2 | 35,6 | 1521 | 594 |

Существующий жилой фонд

Таблица№2

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в муниципальное образование | Всего жилого фонда (т.м² общ. пл.) | В том числе |  |  | Дачи |  | Обеспеченность жилым фондом (м²/чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальный малоэтажный |  | 2-5 этаж (т.м²) | Количество домов | Общая площадь (т.м²) |  |
|  |  |  | Количество домов | Общая площадь (т. м²) |  |  |  |  |
| 1 | рабочий поселок Тумботино | 147,4 | 1950 | 96,6 | 50,8 | 450 | 30,1 | 20,8 |
| 2 | деревня Бабасово | 4,1 | 82 | 4,1 | - | 45 | 2,3 | 59,4 |
| 3 | деревня Большое Окское | 3,7 | 75 | 3,7 | - | 10 | 0,4 | 21,4 |
| 4 | деревня Венец | 1,6 | 42 | 1,6 | - | 33 | 1,2 | 11,0 |
| 5 | деревня Козловка | 4,8 | 96 | 4,8 | - | 10 | 0,5 | 18,3 |
| 6 | деревня Малое Окское | 3,8 | 84 | 3,8 | - | 26 | 0,9 | 17,0 |
| 7 | деревня Новое Щербинино | 2,1 | 48 | 2,1 | - | 24 | 0,9 | 21,6 |
| 8 | деревня Самойловка | 3,6 | 69 | 3,6 | - | 19 | 0,7 | 24,8 |
| 9 | деревня Санницы | 6,0 | 115 | 6,0 | - | 25 | 1,1 | 34,7 |
| 10 | деревня Старое Щербинино | 5,1 | 96 | 5,1 | - | 37 | 1,2 | 37,8 |
| 11 | деревня Степаньково | 7,9 | 101 | 5,0 | 2,9 | 58 | 2,9 | 34,1 |
| 12 | деревня Шульгино | 3,2 | 71 | 3,2 | - | 39 | 1,2 | 28,1 |
| 13 | деревня Щелково | 3,6 | 72 | 3,6 | - | 34 | 1,7 | 72,0 |
| 14 | деревня Щепачиха | 7,8 | 156 | 7,8 | - | 81 | 4,1 | 28,7 |
|  | Итого | 204,7 | 3057 | 151,0 | 53,7 | 891 | 49,2 | 22,3 |

Обеспеченность в новом жилом фонде составит 60,0 м2/чел.

Особенности

Учитывая демографический прогноз, прогнозируется развитие жилого фонда.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие либо изношенность инженерной инфраструктуры (водоснабжения, отопления, отсутствие газа).

Тенденции ввода жилья за последние годы указывают на то, что в перспективе ввод жилого фонда будет осуществляться за счет малоэтажного жилищного строительства.

В качестве расчетного для новых территорий принимаем размер участка 15 соток, среднюю площадь одного дома 150м2.

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания

Основные направления социальной политики

1.	Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы.

2.	Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация системы образования.

3.	Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля над охраной труда на производстве.

4.	Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.

5.	Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаимопомощи.

Учреждения образования

На территории муниципального образования  расположены две общеобразовательные школы в рабочем поселке Тумботино. Дошкольное образование дети получают в детских садах «Юбилейный№4», «Березка№2», «Светлячок№3», «Садик №6», «Садик №1».

Школа и детские сады в рабочем поселке Тумботино обслуживает: д. НПС Степаньково, д. Степаньково, д. Бабасово, д. Щепачиха, д. Щелково, д. Самойловка, д. Новое Щербинино, д. Старое Щербинино, д. Венец, д. Козловка, д. Шульгино, д. Малое Окское, д. Большое Окское, д. Санницы.

Фактическая посещаемость школ МО рабочего поселка Тумботино составляет 895мест, нормативная вместимость 930 мест. Резерв мест в школах  (3,8%). Вместимость детских садов муниципального образования фактическая посещаемость 396 мест, нормативная вместительность 435 мес. Резерв мест в детских садах (9%).

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67, предусмотрены следующие мероприятия по развитию образовательных учреждений муниципального образования рабочего поселка Тумботино:

- Капитальный ремонт МОУ СОШ  № 2

-  Капитальный ремонт   МДОУ д/с № 3 «Светлячок»

- Капитальный ремонт р. п. Тумботино, ул. Куйбышева, д.3 МДОУ д/с №1

-Капитальный ремонт р. п. Тумботино, ул. Буденного, д.9 МДОУ д/с №5

- Капитальный ремонт МОУ д/с № 4 «Юбилейный»

-Капитальный ремонт МДОУ д/с № 2 «Березка»

Капитальный ремонт МОУ СОШ № 1

Внешкольные учреждения проектом предусматривается размещать в зданиях школы.

Генеральным планом муниципального образования рабочего поселка Тумботино

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Необходимо по норме | Существующее сохраняемое | Новое строительство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетный срок | в том числе первая очередь реализации | расчетный срок | в том числе первая очередь реализации |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 1184 | 435 | 755 | 535 | 1190 | 970 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 2200 | 930 | 1300 | 700 | 2230 | 1630 |
| 3 | Внешкольные учебные заведения | мест | - | 313 | - | - | 313 | 313 |

Учреждения культуры и искусства

Объекты культуры  и досуга в муниципальном образовании рабочем поселке Тумботино представлена СОК «Спартак» МБУ« Тумботинский Культурно- спортивный центр»   и Сельским домом культуры (СДК) д. Щепачиха, а также на территории поселка Тумботино находиться МБОУДОД «Детская школа искусств». В рабочем поселке Тумботино, также иметься библиотеки: детская библиотека и библиотека им. Березина В.В..В населенных пунктах МО р.п. Тумботино так же иметься  сельские библиотеки, расположенные в данных зданиях культуры.

Для размещения новых объектов культуры и досуга Генеральным планом населенных пунктов выделены зоны общественных центров. Также Генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67, предусмотрены следующие мероприятия по развитию учреждений культуры и досуга муниципального образования рабочего поселка Тумботино:

- Реконструкция р. п. Тумботино Физкультурно-оздоровительный комплекс

Здравоохранение

Сфера здравоохранения представлена ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» в рабочем поселке Тумботино и фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах муниципального образования рабочего поселка Тумботино.

Генеральным планом предусматривается поддержание существующих объектов в надлежащем техническом состоянии.

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области, утвержденной решением Земского собрания от 23.12.2013 №67,   предусмотрена реконструкция здания поликлиники ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» в рабочем поселке Тумботино.

Коммунально-бытовое обслуживание населения

Объекты коммунально-бытового обслуживания населения предлагается размещать на территориях населенных пунктах согласно указаниям по их размещению в описаниях функциональных зон и с учетом требований градостроительного зонирования правил землепользования и застройки.

3.2 Основные задачи экономической и социальной политики администрации муниципального образования рабочего поселка Тумботино

1.	Обеспечение поступательного социально-экономического развития муниципального образования рабочего поселка Тумботино на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2.	Создание благоприятных условий для развития экономики, в т. ч. предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3.	Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4.	Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5.	Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жизни каждого человека, в т. ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное духовное, культурное и физическое развитие.

6.	Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест.

7.	Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.

8.	Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9.	Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности.

Существующее положение

Основные предприятия, расположенные на территории рабочего поселка Тумботино, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень предприятий, действующих на территории муниципального образования рабочего поселка Тумботино

| 3 | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Горизонт» | р.п. Тумботино, ул. Октябрьская, 145 | производство медицинских инструментов |
| 2 | ОАО "МИЗ" ИМ. Горького | р.п. Тумботино, ул. Пушкино.1а | производство медицинских инструментов |
| 3 | ООО «Тумботинский пищевик» | р.п. Тумботино, ул.Лесная,2а | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения |

На территории муниципального образования р.п. Тумботино в основном размещаются предприятия легкой промышленности. На перспективу данные предприятия планируют модернизацию и расширение своего производства, что позволит увеличить объемы производимой продукции и создать новые рабочие места.

Проблемные вопросы, требующие решения в настоящее время и в дальнейшей перспективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Слабая поддержка из федерального бюджета сельхоз - товара- производителей. Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия почв, диспаритет цен.

Низкий темп роста реальных доходов населения.

Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях.

3.3 Территории сельскохозяйственного использования

Существующее положение

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные предприятия;

- сельскохозяйственные угодья;

- коллективные сады и огороды.

На территории муниципального образования рабочего поселка Тумботино присутствуют садоводческие товарищества, расположенные в р.п. Тумботино.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегающих к границам населенных пунктов, из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в муниципальном образовании рабочего поселка Тумботино

3.4 Природный комплекс и озеленение территории

Существующее положение

Природные территории муниципального образования рабочего поселка Тумботино представлены:

-лесные массивы Павловского районного  лесничества;

-озелененные территории населенных пунктов.

Лесные массивы Павловского районного лесничества.

Павловское районное лесничество Департамента лесного хозяйства Нижегородской области расположено в юго-западной части Нижегородской области на территории Павловского муниципального образования. Административный центр г. Павлово. Протяженность лесничества с севера на юг-36км, с востока на запад - 44км. Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 42350га.

Территория проектирования относится к Степаньковскому (14452 га) и Тумботинскому (17594га) участковым лесничествам.

Леса муниципального образования р.п. Тумботино по целевому назначению подразделяются, согласно ст. 10 Лесного Кодекса Российской Федерации от 04.12.2006№ 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014), на :

- защитные леса;

- эксплуатационные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации» (статья 8) леса, ранее отнесенные к лесам второй группы, следует признать эксплуатационными лесами.

Формирование системы зеленых насаждений

На расчетный срок согласно Закону Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» от 30.08.2007 г. № 681-IV система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования р.п. Тумботино будет включать:

-озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреационных целей;

-озелененные территории ограниченного пользования

территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки,

территорий и организаций обслуживания населения, здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения (в составе озелененных придомовых территорий, озелененных участков учреждений культурно-бытового обслуживания, коллективных садов, объектов коммунального назначения и транспорта);

-озелененные территории специального назначения – санитарно-защитные, водоохранных, насаждения вдоль автомобильных дорог (в составе озелененных полос вдоль улиц и дорог, озеленение санитарно-защитных зон, кладбищ).

Площадь озелененных территорий на расчетный срок реализации проекта составит 21,8га (в том числе на I очередь 17,5га), что будет соответствовать нормативу СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 12 м2/чел.

В основу оптимизации системы зеленых насаждений заложен принцип максимального сохранения и архитектурно-планировочного преобразования природной среды.

Проектом рекомендуется:

-создание озелененных территорий общего пользования на расчетный срок в количестве 21,8 га в р.п. Тумботино, д. Щелково, Щепачиха;

-включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон;

-озеленение территорий жилой застройки с учетом требований по инсоляции жилых и общественных зданий, территорий с проведением мероприятий по своевременной санитарной вырубке деревьев и скашиванию сорных трав согласно СП 3.5.3.1129-02 прил. 3, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.2.1002-00 п.2.4;

-предусмотреть максимальное сохранение существующих озелененных территорий муниципального образования рабочего поселка Тумботино, реконструкцию существующих зеленых насаждений с благоустройством рекреационных зон с соблюдением санитарных и строительных норм.

Проектом генерального плана также предусматривается капитальное строительство и строительство линейных объектов, которое возможно затронет участки земель лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности, поэтому рекомендуется предусмотреть процедуру оформления заинтересованными лицами прав пользования на такие участки в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) или перевода земель лесного фонда в земли иных категорий в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российское Федерации от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Направления развития природных комплексов и озеленения территории

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе.

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

3.5 Туризм

Существующее положение

На территории муниципального образования рабочего поселка Тумботино имеются учреждения массового отдыха и туризма: ООО «Лесная здравница» (база отдыха и детский оздоровительный лагерь), база отдыха «Красный курган» , база отдыха «Восход», ЗАО «База отдыха «Кусторка» и ООО «Санаторий «Солнечный».

3.6 Историко-культурный анализ

Существующее положение

На территории муниципального образования рабочего поселка Тумботино

| Наименование объекта | Датировка объекта | Категория историко- культурного значения | Документ о принятии на госохрану | Общая видовая принадлежность | Место нахождения памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селище Хреново-1 | 1 тыс. до н.э. | р | 331 | Памятник археологии | Д. Малоприокское д. Малое Окское, 0,4 км к востоку от южного конца |

Анализ перспектив развития МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТУМБОТИНО Павловского муниципального района

В связи с тем, что бюджет муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2035 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по району составляет более 80% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории муниципального района планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличение имеющейся нагрузки будет незначительным.

Анализ существующей системы водоснабжения.

Существующее положение

Источником водоснабжения поселка являются поверхностные воды р. Оки (водозабор г. Павлово). Вода из реки забирается насосами первого подъема и подается на водопроводные очистные сооружения . После очистки вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в водопроводную сеть г. Павлово и на водопроводную насосную станцию р.п. Тумботино (на северо-западной окраине поселка). Проектная мощность водопроводных очистных сооружений – 70 тыс. м3/сут, фактическая – 35 тыс. м3/сут. Санитарно-техническое состояние ВОС – удовлетворительное. Качество воды после очистки соответствует требованиям  СанПиН СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

Протяженность магистральных водопроводных сетей р. п. Тумботино – 30,5км.

На территории муниципального образования имеются 4 артскважины, принадлежащие НПС «Степаньково», которые используются на хоз-питьевое и техническое водоснабжение станции. Скважины расположены в границах территории НПС «Степаньково». Суммарный водоотбор из скважин – 14,4 м3/сут.

Водоснабжение д. Козловка и д. Шульгино организовано от сетей р.п. Тумботино, водоснабжение остальных населенных пунктов муниципального образования  – из шахтных колодцев.

На территории муниципального образования  расположены учреждения отдыха, имеющие артскважины: ООО «Лесная здравница» (база отдыха и детский оздоровительный лагерь) - 4 шт., база отдыха «Красный курган» - 1 шт., база отдыха «Восход» - 1 шт. ЗАО «База отдыха «Кусторка» и ООО «Санаторий «Солнечный» получают  воду от водопроводных сетей  п.  Тумботино.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют:

| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200 л/сут на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | для населения, проживающего в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут на 1 человека; |
| - | для индивидуальной жилой застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 “Источники наружного противопожарного водоснабжения”. Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение принимаются согласно СП 10.13130.2009 “Внутренний противопожарный водопровод”. Расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение на проектируемой территории составят:

- р.п.Тумботино  - 20 л/сек;

- д. Бабасово       - 10 л/сек;

- д.Б.Окское       - 10 л/сек;

- д.Венец            - 10 л/сек;

- д. Козловка       - 10 л/сек;

- д.М.Окское       - 10 л/сек;

- д.Н.Щербинино - 10 л/сек;

- д.Самойловка    - 10 л/сек;

- д.Санницы         - 10 л/сек;

- д.Ст.Щербинино - 10 л/сек;

- д.Степаньково    - 10 л/сек;

- д.Щульгино        - 10 л/сек;

- д.Щелково         - 10 л/сек;

- д.Щепачиха       - 10 л/сек;

Расчетные расходы воды приведены в таблице. Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается из пожарных гидрантов, пожарных  резервуаров и водоемов. Для р.п. Тумботино проектом сохраняется существующая схема водоснабжения – от водозабора г. Павлово; предусматривается строительство второго водовода от водозабора г.Павлово до водопроводной насосной станции р.п. Тумботино. Водоснабжение остальных населенных пунктов – от водопроводных сетей  р.п. Тумботино.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой проектом предусматривается:

Согласно схеме территориального планирования Павловского муниципального района Нижегородской области (п.36 табл.1.1), для развития системы водоснабжения и водоотведения запланированы следующие мероприятия:

-Строительство дюкера для водовода через р. Оку до р. п. Тумботино.

-Модернизация водопроводных сетей в р. п. Тумботино.

-Строительство водопровода в д. Санницы, д. Б. Окское, д. М. Окское.

-Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения в р.п. Тумботино ежегодно по 400 п.м.;

Для обеспечения населения качественной питьевой водой проектом предусматривается:

- закольцовка водопроводных сетей;

- подключение к водопроводу жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания;

- оборудование нецентрализованных источников водоснабжения предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

-капитальный ремонт и реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей с учетом их санитарно-технического состояния.

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)

Таблица V.1.3

|  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- потребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- потребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) р.п.Тумботино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 2,910 2,940 0,825 0,420 | 50 140 200 300 | 178 494 198 151 | 1,950 3,900 0,825 0,420 | 50 140 200 300 | 117 655 198 151 |
| - новое строительство | 1,382 | 200 | 332 | 1,382 | 200 | 332 |
| - дачи | 1,350 | 50 | 81 | 1,350 | 50 | 81 |
| - неучтенные расходы |  |  | 71 |  |  | 77 |
| - промышленность |  |  | 15 |  |  | 15 |
| Итого: |  |  | 1520 |  |  | 1626 |
| Противопожарный расход |  |  | 216 |  |  | 216 |
| Полив |  |  | 508 |  |  | 508 |
| 2) д.Бабасово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,069 | 50 | 6 | 0,037 0,032 | 50 140 | 2 5 |
| - новое строительство | 0,120 | 200 | 29 | 0,243 | 200 | 58 |
| - дачи | 0,135 | 50 | 8 | 0,135 | 50 | 8 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2 |  |  | 4 |
| Итого: |  |  | 43 |  |  | 77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 11 |  |  | 19 |
| 3) д.Б.Окское |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,173 | 50 | 10 | 0,085 0,088 | 50 140 | 5 15 |
| - дачи | 0,030 | 50 | 2 | 0,030 | 50 | 2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Итого: |  |  | 13 |  |  | 23 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 4) д.Венец |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,095 0,050 | 50 140 | 6 8 | 0,055 0,090 | 50 140 | 3 15 |
| - новое строительство | 0,027 | 200 | 6 | 0,027 | 200 | 6 |
| - дачи | 0,099 | 50 | 6 | 0,099 | 50 | 6 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 27 |  |  | 32 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 5) д.Козловка |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,182 0,081 | 50 140 | 11 14 | 0,070 0,193 | 50 140 | 4 32 |
| - дачи | 0,030 | 50 | 2 | 0,030 | 50 | 2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 28 |  |  | 40 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 16 |  |  | 16 |
| 6) д.М.Окское |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,153 0,071 | 50 140 | 9 12 | 0,060 0,164 | 50 140 | 4 28 |
| - новое строительство | 0,048 | 200 | 12 | 0,048 | 200 | 12 |
| - дачи | 0,078 | 50 | 5 | 0,078 | 50 | 5 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 40 |  |  | 51 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полив |  |  | 16 |  |  | 16 |
| 7) д.Н.Щербинино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,065 0,032 | 50 140 | 4 5 | 0,035 0,062 | 50 140 | 2 10 |
| - новое строительство | 0,060 | 200 | 14 | 0,060 | 200 | 14 |
| - дачи | 0,072 | 50 | 4 | 0,072 | 50 | 4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 28 |  |  | 32 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 9 |  |  | 2,2 |
| 8) д.Самойловка |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,103 0,042 | 50 140 | 6 7 | 0,041 0,104 | 50 140 | 2 17 |
| - новое строительство | 1,071 | 200 | 257 | 1,071 | 200 | 257 |
| - дачи | 0,057 | 50 | 3 | 0,057 | 50 | 3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 14 |  |  | 14 |
| Итого: |  |  | 287 |  |  | 293 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 73 |  |  | 73 |
| 9) д.Санницы |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,116 0,057 | 50 140 | 7 10 | 0,062 0,111 | 50 140 | 4 18 |
| - новое строительство | 0,145 | 200 | 35 | 0,145 | 200 | 35 |
| - дачи | 0,075 | 50 | 4 | 0,075 | 50 | 4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого: |  |  | 59 |  |  | 64 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 19 |  |  | 19 |
| 10) д.С.Щербинино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,090 0,045 | 50 140 | 5 8 | 0,052 0,083 | 50 140 | 3 14 |
| - новое строительство | 0,170 | 200 | 41 | 0,170 | 200 | 41 |
| - дачи | 0,111 | 50 | 7 | 0,111 | 50 | 7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого: |  |  | 64 |  |  | 68 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полив |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 11) д.Степаньково |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,157 0,075 | 50 140 | 9 13 | 0,065 0,167 | 50 140 | 4 28 |
| - дачи | 0,174 | 50 | 10 | 0,174 | 50 | 10 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 34 |  |  | 44 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 14 |  |  | 14 |
| 12)д.Шульгино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,076 0,038 | 50 140 | 5 6 | 0,042 0,072 | 50 140 | 2 12 |
| - новое строительство | 0,332 | 200 | 80 | 0,517 | 200 | 124 |
| - дачи | 0,117 | 50 | 7 | 0,117 | 50 | 7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 5 |  |  | 7 |
| Итого: |  |  | 103 |  |  | 152 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 27 |  |  | 38 |
| 13) д.Щелково |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,030 0,020 | 50 140 | 2 3 | 0,018 0,032 | 50 140 | 1 5 |
| - новое строительство | 1,581 | 200 | 380 | 3,808 | 200 | 914 |
| - дачи | 0,102 | 50 | 6 | 0,102 | 50 | 6 |
| - неучтенные расходы |  |  | 20 |  |  | 46 |
| Итого: |  |  | 411 |  |  | 972 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 98 |  |  | 231 |
| 14) д.Щепачиха |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,182 0,090 | 50 140 | 11 15 | 0,095 0,117 | 50 140 | 6 30 |
| - новое строительство | 0,595 | 200 | 143 | 1,522 | 200 | 365 |
| - дачи | 0,243 | 50 | 14 | 0,243 | 50 | 14 |
| - неучтенные расходы |  |  | 9 |  |  | 21 |
| Итого: |  |  | 192 |  |  | 436 |
| Противопожарный расход |  |  | 36 |  |  | 36 |
| Полив |  |  | 52 |  |  | 108 |

Примечание: 1) В  строке  “Противопожарный расход”  учтен  расход  воды  на восстановление пожарного объема воды. Для сельских населенных пунктов срок восстановления пожарного объема принимается 72 часа (СНиП 2.04.02-84 П.2.25).           2) Для населенных пунктов с числом жителей  до  50 человек при застройке зданиями до двух этажей противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать (СНиП 2.04.02-84 п.2.11 примечание 2).

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.1.4блица

| Наименование | Един. измерен. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) |
| 2) Строительство магистральных водопроводных сетей | км | 58,5 | 69,8 |

На рассматриваемой территории МО р.п. Тумботино» существующие противопожарные водоемы предусматривается расчистить на I очередь и обустроить для целей пожаротушения в 5-ти населенных пунктах:

- 9 пожарных водоема:

1. д. Санницы – 1 водоем;

д. М. Окское – 2 водоем; д.Б. Окское – 2 водоема д. Щелково (проектная жилая застройка) - 2 водоема; д. Шульгино - 2 водоема.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования дополнительно предусмотрены противопожарные водоемы вместимостью не менее    25 м3 (согласно требованиям при числе участков до 300) с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

Анализ существующей системы Водоотведения.

Существующее положение

Централизованная система канализации имеется только  в р.п. Тумботино. Сточные воды от ОАО «Медико-инструментальный завод им.М.Горького» и жилого микрорайона поступают на насосную станцию и напорной сетью подаются на поля фильтрации, расположенные в 150 м к северо-западу от поселка. Проектная производительность - 1620 м3/сут, фактическая – 200 м3/сут.  Год строительства полей фильтрации – 1964. Протяженность канализационных сетей  – 5,5 км. Сточные воды от ОАО ПО «Горизонт» и жилого микрорайона поступают на насосную станцию и напорной сетью подаются на биологические очистные сооружения, расположенные в 800 м к северо-западу от д. Козловка. Проектная производительность - 400 м3/сут, фактическая – 70 м3/сут. Протяженность канализационных сетей  – 2,4 км. Выпуск очищенных стоков – в ручей. В частном секторе населенных пунктов муниципального образования р.п.Тумботино централизованная система канализации в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Сточные воды НПС «Степаньково» поступают на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные на территории станции. Производительность – 30 м3/сут, выпуск очищенных стоков – в пруд–накопитель.

Проектные  предложения

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.03-85 (за исключением индивидуального сектора). Расчетные расходы сточных вод на I очередь и расчетный срок приведены в таблице.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации с полной биологической очисткой на западной окраине  р.п. Тумботино взамен существующих полей фильтрации. Выпуск очищенных стоков – в р.Оку ниже водозабора г.Ворсмы. На новые очистные сооружения будут поступать стоки от основной части поселка. На эти же очистные сооружения будут поступать стоки и от д. Самойловка.

Отвод сточных вод от восточной части р.п. Тумботино предусматривается на существующие биологические очистные сооружения ОАО ПО «Горизонт», расположенные в 800 м к северо-западу от д. Козловка. Выпуск очищенных стоков с этих очистных сооружений проектируется в р. Оку ниже водозабора г.Ворсмы.

Для д. Щелково предусматривается строительство очистных сооружений и канализационных сетей на расчетный срок. На очистные сооружения д. Щелково будут поступать хоз-бытовые стоки от д. Щепачиха.

Проектом предусматривается:

| 1) | подключение не канализованного жилого фонда к системе поселковой канализации; |
| --- | --- |
| 2) | строительство канализационных сетей с учетом проектных расходов сточных вод на I очередь строительства и расчетный срок; |
| 3) | капитальный ремонт и реконструкция существующих канализационных сетей с учетом их санитарно-технического состояния на I очередь строительства; |

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)

Таблица V.2.1

|  | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- отведения л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс.чел. | Норма водо- отведения л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1) р.п.Тумботино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 2,910 2,940 0,825 0,420 | 25 140 200 300 | 87 494 198 151 | 1,950 3,900 0,825 0,420 | 25 140 200 300 | 59 655 198 151 |
| - новое строительство | 1,382 | 200 | 332 | 1,382 | 200 | 332 |
| - дачи | 1,350 | 25 | 40 | 1,350 | 25 | 40 |
| - неучтенные расходы |  |  | 65 |  |  | 71 |
| - промышленность |  |  | 15 |  |  | 15 |
| Итого: |  |  | 1382 |  |  | 1521 |
| 2) д.Бабасово |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,069 | 25 | 3 | 0,037 0,032 | 25 140 | 1 5 |
| - новое строительство | 0,120 | 200 | 29 | 0,243 | 200 | 58 |
| - дачи | 0,135 | 25 | 4 | 0,135 | 25 | 4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2 |  |  | 3 |
| Итого: |  |  | 38 |  |  | 71 |
| 3) д.Б.Окское |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,173 | 25 | 5 | 0,085 0,088 | 25 140 | 2 15 |
| - дачи | 0,030 | 25 | 1 | 0,030 | 25 | 1 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Итого: |  |  | 7 |  |  | 19 |
| 4) д.Венец |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,095 0,050 | 25 140 | 3 8 | 0,055 0,090 | 25 140 | 2 15 |
| - новое строительство | 0,027 | 200 | 6 | 0,027 | 200 | 6 |
| - дачи | 0,099 | 25 | 3 | 0,099 | 25 | 3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Итого: |  |  | 21 |  |  | 27 |
| 5) д.Козловка |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,182 0,081 | 25 140 | 5 14 | 0,070 0,193 | 25 140 | 2 32 |
| - дачи | 0,030 | 25 | 1 | 0,030 | 25 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 21 |  |  | 37 |
| 6) д.М.Окское |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,153 0,071 | 25 140 | 4 12 | 0,060 0,164 | 25 140 | 2 28 |
| - новое строительство | 0,048 | 200 | 12 | 0,048 | 200 | 12 |
| - дачи | 0,078 | 25 | 2 | 0,078 | 25 | 2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 32 |  |  | 46 |
| 7) д.Н.Щербинино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,065 0,032 | 25 140 | 2 5 | 0,035 0,062 | 25 140 | 1 10 |
| - новое строительство | 0,060 | 200 | 14 | 0,060 | 200 | 14 |
| - дачи | 0,072 | 25 | 2 | 0,072 | 25 | 2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Итого: |  |  | 24 |  |  | 28 |
| 8) д.Самойловка |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,103 0,042 | 25 140 | 3 7 | 0,041 0,104 | 25 140 | 1 17 |
| - новое строительство | 1,071 | 200 | 257 | 1,071 | 200 | 257 |
| - дачи | 0,057 | 25 | 2 | 0,057 | 25 | 2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 13 |  |  | 14 |
| Итого: |  |  | 282 |  |  | 291 |
| 9) д.Санницы |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,116 0,057 | 25 140 | 3 10 | 0,062 0,111 | 25 140 | 2 18 |
| - новое строительство | 0,145 | 200 | 35 | 0,145 | 200 | 35 |
| - дачи | 0,075 | 25 | 2 | 0,075 | 25 | 2 |
| - неучтенные расходы |  |  | 2 |  |  | 3 |
| Итого: |  |  | 52 |  |  | 60 |
| 10) д.С.Щербинино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,090 0,045 | 25 140 | 3 8 | 0,052 0,083 | 25 140 | 2 14 |
| - новое строительство | 0,170 | 200 | 41 | 0,170 | 200 | 41 |
| - дачи | 0,111 | 25 | 3 | 0,111 | 25 | 3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Итого: |  |  | 58 |  |  | 63 |
| 11) д.Степаньково |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,157 0,075 | 25 140 | 5 13 | 0,065 0,167 | 25 140 | 2 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - дачи | 0,174 | 25 | 5 | 0,174 | 25 | 5 |
| - неучтенные расходы |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Итого: |  |  | 24 |  |  | 37 |
| 12)д.Шульгино |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,076 0,038 | 25 140 | 2 6 | 0,042 0,072 | 25 140 | 1 12 |
| - новое строительство | 0,332 | 200 | 80 | 0,517 | 200 | 124 |
| - дачи | 0,117 | 25 | 4 | 0,117 | 25 | 4 |
| - неучтенные расходы |  |  | 5 |  |  | 7 |
| Итого: |  |  | 97 |  |  | 148 |
| 13) д.Щелково |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,030 0,020 | 25 140 | 1 3 | 0,018 0,032 | 25 140 | 1 5 |
| - новое строительство | 1,581 | 200 | 380 | 3,808 | 200 | 914 |
| - дачи | 0,102 | 25 | 3 | 0,102 | 25 | 3 |
| - неучтенные расходы |  |  | 19 |  |  | 46 |
| Итого: |  |  | 406 |  |  | 969 |
| 14) д.Щепачиха |  |  |  |  |  |  |
| - сущ.жилой фонд | 0,182 0,090 | 25 140 | 5 15 | 0,095 0,117 | 25 140 | 3 30 |
| - новое строительство | 0,595 | 200 | 143 | 1,522 | 200 | 365 |
| - дачи | 0,243 | 25 | 7 | 0,243 | 25 | 7 |
| - неучтенные расходы |  |  | 8 |  |  | 20 |
| Итого: |  |  | 178 |  |  | 425 |

Ориентировочные  объемы работ

Таблица V.2.2блица

| Наименование | Един. измерен. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок (в т.ч. I очередь) |
| 1) Строительство магистральных канализационных сетей | км | 11,3 | 36,2 |
| 2) Строительство насосных станций | шт | 2 | 8 |
| 3) Строительство очистных сооружений | шт | 1 | 2 |

Анализ существующей системы теплоснабжения

Существующее положение

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Централизованное теплоснабжение в муниципальном образовании р.п. Тумботино характерно лишь для р.п. Тумботино.

Наиболее крупными котельными являются:

- котельная  по ул. Чкалова 19 «б» с 2 котлами «Турбо-Терм-Гарант 4000» общей мощностью 8,0 МВт, топливо – природный газ;

- котельная  по ул. З.Космодемьянской 30 «Г» с 2 котлами «Хопер-100» общей мощностью 0,2 МВт, топливо – природный газ;

- котельная  школы №2 и детского сада №1 с 2 котлами «КВГМ-0,5» общей мощностью 1,0 МВт, топливо – природный газ;

- котельная  ДК «Заречный» общей мощностью 0,101 МВт, топливо – природный газ;

- котельная  спорткомплекса общей мощностью 0,17 МВт, топливо – природный газ;

- котельная  церкви с 2 котлами «Электролюкс» общей мощностью 0,06 МВт, топливо – природный газ.

- в д. Щепачиха имеется котельная ДК общей мощностью 0,06 МВт, топливо – каменный уголь, дрова.

Обеспечение теплом малоэтажного жилого фонда осуществляется децентрализовано – от индивидуальных источников тепла на различных видах топлива.

Отдельные учреждения административного и культурно-бытового назначения имеют отдельно стоящие, встроенные котлы или печи малой мощности с различными видами топлива.

Общая мощность котельных составляет 9,26 МВт. Общая протяженность тепловых сетей около 3,34 км.

I I. Промышленные предприятия

ОАО ПО «Горизонт» имеет котельную с 2 котлами «PRK-1200» общей мощностью 1,64 МВт (один котел в резерве). ОАО МИЗ им. М. Горького имеет котельную с 2 котлами «PRK-1200» общей мощностью 1,64 МВт (один котел в резерве). Согласно анкете, ОАО АК Транснефть- Верхняя Волга ОАО «Верхневолжснефтепровод НПС «Степаньково» котельных не имеет. НРООО «Темино» имеет 2 котельные мощностью 0,25 МВт и 0,1 МВт.

III. Учреждения отдыха

ООО «Лестная здравница» имеет котельную с котлами на электричестве и биотопливе общей мощностью 0,1 МВт. ООО «База отдыха «Кусторка» имеет котельную с электроконвертовом, электрокотлом и газовым котлом «КВа-0,5 «Квант» общей мощностью 0,5 МВт. ООО «Альянс» база отдыха «Красный Курган» источники тепла на электроснабжении. База отдыха «Восход» источников тепла не имеет. ООО санаторий «Солнечный» имеет отдельно стоящую блочную модульную котельную с 3 котлами «МеgaPrex» общей мощностью 2,5 МВт на газовом топливе.  Остальные учреждения отдыха анкеты не предоставили.

Направления развития системы теплоснабжения

Для проектируемого строительства малоэтажных индивидуальных домов – от индивидуальных источников тепла на газовом топливе;

Для проектируемых объектов культурно-бытового назначения – от локальных  источников тепла на газовом топливе.

I Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения.

Проектируемый индивидуальный жилой фонд оборудуется - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT на газовом топливе.

Для объектов культурно-бытового назначения – от локальных котельных на газовом топливе, в том числе:

По р.п. Тумботино:

а) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,48 МВт на первую очередь;

б) для магазина – котельная мощностью 0,081 МВт на первую очередь;

в) для предприятия бытового обслуживания – котельная мощностью 0,14 МВт на первую очередь;

г) для бани – котельная мощностью 6,8 МВт на первую очередь;

д) для ГБУЗ НО Павловская ЦРБ Тумботинская больница – котельная мощностью 1,0 МВт на расчетный срок.

По д. Самойловка:

а) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,31 МВт на первую очередь;

б) для магазина – котельная мощностью 0,081 МВт на первую очередь;

в) для предприятия общественного питания – котельная мощностью 0,81 МВт на первую очередь;

г) для предприятия бытового обслуживания – котельная мощностью 0,038 МВт на первую очередь.

По д. Шульгино:

а) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,16 МВт на первую очередь;

б) для магазина – котельная мощностью 0,081 МВт на первую очередь.

По д. Старое Щербинино:

а) для магазина – котельная мощностью 0,036 МВт на первую очередь.

По д. Щелково:

а) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,35 МВт на первую очередь;

б) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,41 МВт на расчетный срок;

в) для общеобразовательного учреждения – котельная мощностью 0,7 МВт на расчетный срок;

г) для аптеки – котельная мощностью 0,043 МВт на первую очередь;

д) для магазина – котельная мощностью 0,081 МВт на первую очередь;

е) для магазина – котельная мощностью 0,12 МВт на расчетный срок;

ж) для 2-х предприятия общественного питания – 2 котельные мощностью 0,35 МВт каждая, в том числе 1 котельная на первую очередь;

з) для 2-х предприятий бытового обслуживания – 2 котельные мощностью 0,017 МВт каждая на расчетный срок, в том числе 1 котельная на первую очередь;

и) для пожарного депо – котельная мощностью 0,2 МВт на первую очередь.

По д. Щепачиха:

а) для 2-х дошкольных учреждений – 2 котельные мощностью 0,31 МВт каждая, в том числе 1 котельная на первую очередь;

б) для общеобразовательного учреждения – котельная мощностью 0,77 МВт на первую очередь;

в) для аптеки – котельная мощностью 0,043 МВт на первую очередь;

г) для магазина – котельная мощностью 0,081 МВт на первую очередь;

д) для магазина – котельная мощностью 0,134 МВт на расчетный срок;

е) для предприятия общественного питания – котельная мощностью 0,35 МВт на первую очередь;

ж) для предприятия бытового обслуживания – котельная мощностью 0,03 МВт на первую очередь.

По д. Бабасово:

а) для аптеки – котельная мощностью 0,043 МВт на первую очередь;

б) для ФАП – котельная мощностью 0,043 МВт на первую очередь;

в) для магазина – котельная мощностью 0,11 МВт на первую очередь;

г) для предприятия общественного питания – котельная мощностью 0,07 МВт на расчетный срок;

и) для пожарного депо – котельная мощностью 0,3 МВт на первую очередь.

По д. Степаньково:

а) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,08 МВт на первую очередь.

По д. Большое Окское:

а) для дошкольного учреждения – котельная мощностью 0,12 МВт на первую очередь.

I I. Промышленные предприятия

Для перспективного развития ОАО ПО «Горизонт» котельная имеет резервный котел.

Нормативные и расчетные расходы тепла

Потребности тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для жилых зданий. Для культурно-бытовых учреждений – по расчету, на горячее водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для определения расходов тепла приняты следующие климатологические данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика» и ТСН 23-301-97 «Строительная климатология для пунктов Нижегородской области»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-310С)

- продолжительность отопительного периода (210 суток).

Общая тепловая мощность составит 95,39 МВт на расчетный срок, в том числе на первую очередь – 68,49 МВт.

Общий баланс  тепловых нагрузок дан в нижеследующей таблице V.3.1.

Баланс тепловых нагрузок

Таблица V.3.1

| №№ п/п | Наименование потребителей и источников покрытия тепла | Едини-цы изме-рения | Максимальные часовые тепловые нагрузки и мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь | Расчет-ный срок, в том числе I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая нагрузка всего: | МВт Гкал/ч | 15,99 13,8 | 68,49 59,0 | 95,39 82,1 |
|  | В том числе на: - р.п. Тумботино | МВт Гкал/ч | 9,26 8,0 | 26,66 22,97 | 26,66 22,97 |
|  | - д. Бабасово | МВт Гкал/ч | - | 1,16 1,01 | 2,1 1,86 |
|  | - д. Венец | МВт Гкал/ч | - | 0,24 0,21 | 0,24 0,21 |
|  | - д. Малое Окское | МВт Гкал/ч | - | 0,44 0,38 | 0,44 0,38 |
|  | - д. Новое Щербинино | МВт Гкал/ч | - | 0,5 0,43 | 0,5 0,43 |
|  | - д. Самойловка | МВт Гкал/ч | - | 8,97 7,74 | 8,97 7,74 |
|  | - д. Санницы | МВт Гкал/ч | - | 1,08 0,97 | 1,08 0,97 |
|  | - д. Старое Щербинино | МВт Гкал/ч | - | 1,42 1,22 | 1,42 1,22 |
|  | - д. Шульгино | МВт Гкал/ч | - | 2,72 2,35 | 4,04 3,51 |
|  | - д. Щелково | МВт Гкал/ч | - | 12,33 10,63 | 29,64 25,71 |
|  | - д. Щепачиха | МВт Гкал/ч | - | 6,04 5,2 | 13,0 11,2 |
|  | - д. Степаньково | МВт Гкал/ч | - | 0,08 0,07 | 0,08 0,07 |
|  | - д. Большое Окское | МВт Гкал/ч | - | 0,12 0,105 | 0,12 0,105 |
|  | - промышленные предприятия | МВт Гкал/ч | 3,63 3,1 | 3,63 3,1 | 3,63 3,1 |
|  | - учреждения отдыха | МВт Гкал/ч | 3,1 2,7 | 3,1 2,7 | 3,1 2,7 |

Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектное решение по тепловым сетям

Строительство магистральных тепловых сетей в муниципальном образовании р.п. Тумботино проектом не предусмотрено. Проектом предлагается реконструкция существующих тепловых сетей 1,5 км на расчетный срок по мере износа коммуникации.

В результате предложенной схемы теплоснабжения ориентировочный объем работ на расчетный срок и первую очередь составит:

Ориентировочный объем по срокам строительства

Таблица V.3.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | I-ая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оборудование индивидуальной застройки котлами | Ед. | 2997 | 1843 |
| 2. | По р.п. Тумботино: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,48 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 3. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,081 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 4. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котельной мощностью 0,014 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 5. | Строительство для бани котельной мощностью 6,8 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 6. | Строительство для ГБУЗ НО Павловская ЦРБ Тумботинская больница котельной мощностью 1,0 МВт | Ед. | 1 | - |
| 7. | Реконструкция тепловых сетей | км | 1,5 | - |
| 8. | По д. Самойловка: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,31 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 9. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,081 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 10. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,81 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 11. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котельной мощностью 0,038 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 12. | По д. Шульгино: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,16 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 13. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,081 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 14. | По д. Старое Щербинино: Строительство для магазина котельной мощностью 0,036 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 15. | По д. Щелково: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,35 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 16. | Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,41 МВт | Ед. | 1 | - |
| 17. | Строительство для общеобразовательного учреждения котельной мощностью 0,7 МВт | Ед. | 1 | - |
| 18. | Строительство для аптеки котельной мощностью 0,043 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 19. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,081 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 20. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,12 МВт | Ед. | 1 | - |
| 21. | Строительство для 2-х предприятий общественного питания 2 котельные мощностью 0,35 МВт каждая | Ед. | 2 | 1 |
| 22. | Строительство для 2-х предприятий бытового обслуживания 2 котельные мощностью 0,017 МВт каждая | Ед. | 2 | 1 |
| 23. | Строительство для пожарного депо котельной мощностью 0,2 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 24. | По д. Щелково: Строительство для 2-х дошкольных учреждений 2 котельные мощностью 0,31 МВт каждая | Ед. | 2 | 1 |
| 25. | Строительство для общеобразовательного учреждения котельной мощностью 0,77 МВт | Ед. | 1 | - |
| 26. | Строительство для аптеки котельной мощностью 0,043 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 27. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,081 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 28. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,134 МВт | Ед. | 1 | - |
| 29. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,35 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 30. | Строительство для предприятия бытового обслуживания котельной мощностью 0,03 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 31. | По д. Бабасово: Строительство для аптеки котельной мощностью 0,043 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 32. | Строительство для ФАП котельной мощностью 0,043 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 33. | Строительство для магазина котельной мощностью 0,011 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 34. | Строительство для предприятия общественного питания котельной мощностью 0,07 МВт | Ед. | 1 | - |
| 35. | Строительство для пожарного депо котельной мощностью 0,3 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 36. | По д. Степаньково: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,08 МВт | Ед. | 1 | 1 |
| 37. | По д. Степаньково: Строительство для дошкольного учреждения котельной мощностью 0,12 МВт | Ед. | 1 | 1 |

Анализ существующей системы Газоснабжения.

Существующее положение

I. Жилой фонд

В муниципальном образовании р.п. Тумботино газифицировано природным газом следующие населенные пункты: р.п. Тумботино, д. Щелково, д. Щепачиха, д. Бабасово, д. Степаньково, НПС Степаньково.

В р.п. Тумботино построено 6 ПРГ, в д. Щелково 1 ПРГ, в д. Щепачиха построено 2 ПРГ, в д. Бабасово 1 ПРГ, в д. Степаньково 1 ПРГ, в НПС Степаньково 1 ПРГ. Газификация муниципального образования р.п. Тумботино осуществляется от газораспределительных станций (ГРС) «Павлово», расположенной за границами проектирования, через газопроводы высокого давления Р=1,2 МПа.

Газ подаётся по трехступенчатой схеме газопроводами высокого и среднего давлений к ПРГ, расположенных на территории населенных пунктов, а от них газопроводами низкого давлениями.

Протяженность газопроводов высокого давления Р=1,2  МПа в границах проектирования около 16,0 км; газопроводов высокого давления Р=0,6  МПа в границах проектирования около 14,5 км; газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа в границах проектирования около 7,5 км.

Проектные предложения.

Источники газоснабжения.

Источником газоснабжения проектируемой территории является ГРС «Павлово».

Согласно письму от администрации муниципального образования р.п. Тумботино № 511 от 18.09.15, предусмотреть газификацию следующих населенных пунктов на первую очередь: д. Козловка, д. Малое Окское, д. Большое Окское, д. Шульгино, д. Санницы, д. Самойловка, д. Венец, д. Старое Щербинино, д. Новое Щербинино.

В проекте принята газификация муниципального образования р.п. Тумботино, согласно генеральной схемы газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации этап 8 Нижегородская область, Москва 2008 г.

Нормативные данные и расчетное потребление газа.

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 42-101-2003 раздел 3 пункт 3.9-3.16.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице №2 тех же норм.

Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь по населенным пунктам дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по проектируемой территории составит на расчетный срок   46336,43 тыс.м3/год, в том числе на первую очередь 36274,63 тыс.м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления

Таблица V.4.1

| №№ п/п | Наименование поселков | Едини-цы Изме-рения | Годовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющее положе-ние | I-ая очередь | Расчет-ный срок, в том числе I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расход газа всего: | тыс.м3/год | 14868,7 | 36274,63 | 46336,43 |
| - | В том числе на: р.п. Тумботино | тыс.м3/год | 13005,2 | 19008,8 | 19008,8 |
| - | д. Щелково | тыс.м3/год | 314,0 | 4775,16 | 11106,48 |
| - | д. Щепачиха | тыс.м3/год | 361,9 | 2485,4 | 5014,56 |
| - | д. Бабасово | тыс.м3/год | 324,3 | 398,3 | 1108,62 |
| - | д. Степаньково | тыс.м3/год | 369,4 | 395,4 | 395,4 |
| - | НПС «Степаньково» | тыс.м3/год | 493,9 | 493,9 | 493,9 |
| - | д. Б.Окское | тыс.м3/год | - | 451,2 | 451,2 |
| - | д. Венец | тыс.м3/год | - | 355,33 | 355,33 |
| - | д. Козловка | тыс.м3/год | - | 333,1 | 333,1 |
| - | д. М.Окское | тыс.м3/год | - | 651,56 | 651,56 |
| - | д. Н. Щербинино | тыс.м3/год | - | 470,9 | 470,9 |
| - | д. Самойловка | тыс.м3/год | - | 3500,07 | 3500,07 |
| - | д. Санницы | тыс.м3/год | - | 659,95 | 659,95 |
| - | д. Ст. Щербинино | тыс.м3/год | - | 1029,34 | 1029,34 |
| - | д. Шульгино | тыс.м3/год | - | 1266,22 | 1757,22 |

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Этап 8 Нижегородская область», выполненной ОАО «Промгаз» Москва 2008, предусматривается газификация д. Козловка, д. Малое Окское, д. Большое Окское, д. Шульгино, д. Санницы, д. Самойловка, д. Венец, д. Старое Щербинино, д. Новое Щербинино.

Проектом предусматривается газификация следующих населенных пунктов на первую очередь: д. Козловка, д. Малое Окское, д. Большое Окское, д. Шульгино, д. Санницы, д. Самойловка, д. Венец, д. Старое Щербинино, д. Новое Щербинино. Предлагается строительство 21 ПРГ на расчетный срок, в том числе на первую очередь 18 ПРГ.

В д. Б.Окское проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Венец проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Козловка проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. М.Окское проектируется 1 ПРГ. на первую очередь

В д. Н.Щербинино проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Самойловка проектируется 2 ПРГ на первую очередь.

В д. Санницы проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Ст. Щербинино проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Шульгино проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В р.п. Тумботино проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Бабасово проектируется 1 ПРГ на первую очередь.

В д. Щелково проектируется 5 ПРГ на расчетный срок, в том числе 4ПРГ на первую очередь.

В д. Щепачиха проектируется 3 ПРГ на расчетный срок, в том числе 1 ПРГ первую очередь.

В районе д. Санницы проектируется 1ПРГ понижающее давление с Р=1,2 МПа до Р=0,6 МПа на первую очередь.

Погонаж проектируемых газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа – 8,0 км на первую очередь в границах проектирования. Погонаж проектируемых газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – 6,0 км на расчетный срок в границах проектирования, в том числе на первую очередь 4,0 км. Погонаж проектируемых газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа – 1,5 км на первую очередь в границах проектирования.

Ориентировочный объем строительства дан в нижеследующей таблице V.4.2.

Таблица V.4.2

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. из. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок, в том числе I очередь | I-ая очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство газопроводов высокого давления Р=1,2 МПа (в границах проектирова-ния) | км | 8,0 | 8,0 |
| 2. | Строительство газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа (в границах проектирова-ния) | км | 6,0 | 4,0 |
| 3. | Строительство газопроводов среднего давления Р=0,3 МПа (в границах проектирова-ния) | км | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Строительство ПРГ | ед. | 21 | 18 |

Анализ существующей системы Электроснабжения.

Существующее положение

Электроснабжение муниципального образования р.п.Тумботино централизованное и осуществляется от энергосистемы филиала «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья» через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ.

Центром электроснабжения является понизительная подстанция Тумботино напряжением 110/6 кВ, мощностью трансформаторов 2х10 МВА, расположенная в границах р.п.Тумботино. Кроме того, на территории муниципального образования находится ПС-110/10/6 кВ НПС Степаньково с трансформаторами 2х25 МВА, от которой запитаны ТП-6/0,4 кВ, расположенные  в д.Бабасово, д.Степаньково, д.Щепачиха.

ТП-6/0,4 кВ выполнены в виде отдельно стоящих кирпичных зданий и мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, в металлических корпусах

Потребителями электрической энергии являются объекты жилищно-коммунального сектора, соцкульбыта, промышленности, наружное освещение и др.

По территории муниципального образования проходят участки ВЛ-110 кВ (ПС Павловская – ПС Тумботино; ПС Тумботино – ПС НПС Степаньково; ПС НПС Степаньково – ПС Гороховец).

Проектные  предложения

Проектные предложения по электроснабжению в составе проекта генплана муниципального образования р.п.Тумботино выполнены на основании экономического раздела проекта, основного чертежа генплана, в соответствии с рекомендациями филиала «Нижновэнерго» (письмо №21/15-2156 от 05.10.2015г.), с учётом проекта «Актуализация «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г. и «Программой развития электроэнергетики Нижегородской области на 2015-2019 годы».

На перспективу развития вновь подключаемая максимальная электрическая нагрузка составляет 3640 кВт - на 2035г. (расчётный срок), в том числе 2521 кВт - на 2025г. (I очередь). В МО р.п. Тумботино выявлены следующие группы электрических нагрузок: от жилых и общественных зданий, объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, транспорта, освещения магистральных улиц и других потребителей. Нагрузка от жилого фонда определена по укрупненным удельным показателям (кВт/дом) с учётом обеспеченности природным газом. По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки определялись по удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и т.д.), по объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов и применяемым типовым проектам.

Результирующие данные всех нагрузок по населённым пунктам и ориентировочные объёмы работ представлены в таблицах ниже по тексту.

При расчёте нагрузок проектом учитывались следующие нормативные документы:

- СП 31-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и    общественных зданий». Москва, 2004г.;

- «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»». Электроснабжение муниципального образования р.п. Тумботино на перспективу будет по-прежнему осуществляться централизованно от понизительной подстанции 110/6 кВ Тумботино и ПС-110/10/6 кВ НПС Степаньково с максимальным использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 6 кВ. Для покрытия возрастающих нагрузок и улучшения надёжности электроснабжения проектом предлагается реконструкция ПС Тумботино с заменой существующих трансформаторов мощностью 2х10 МВА на трансформаторы 2х16 МВА и установкой элегазовых выключателей напряжением 110 кВ. По напряжению 6 кВ проектом предлагается:

- сооружение силового распределительного пункта РП-6 кВ на территории новой застройки в д.Щелково;

- строительство 8,8 км двухцепной КЛ-6 кВ (от ПС Тумботино до проектируемого РП-6 кВ):

- сооружение новых трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4 кВ на территории новых жилых зон в населённых пунктах.

Предложения раздела проекта по подключению новой нагрузки к центру питания должны быть уточнены при утверждении Инвестиционной программы филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на соответствующий период регулирования. Освещение главных улиц территорий новой застройки предлагается выполнить воздушными линиями на ж/б опорах светильниками с натриевыми лампами с применением изолированного провода СИП. Местоположение ПС Тумботино, ПС НПС Степаньково, проектируемого РП-6 кВ, обеспеченность территории муниципального образования ТП-6/0,4 кВ, направление трасс ВЛ-110 кВ и магистральной КЛ-10 кВ (от ПС к РП) показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)». После утверждения проекта генплана необходимо специализированной организации разработать схему развития сети 6 кВ, в которой уточнить количество РП, ТП, их месторасположение и схему подключения к линиям 6 кВ.

Таблица результирующих вновь подключаемых электрических нагрузок

(новое строительство)

Таблица V.5.1

| Наименование потребителей | Вновь подключаемая электрическая нагрузка (кВт) |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| р.п.Тумботино | 551 | 551 |
| д.Бабасово | 86 | 99 |
| д.Большое Окское | 19 | 19 |
| д.Венец | 21 | 21 |
| д.Малое Окское | 29 | 29 |
| д.Новое Щербинино | 30 | 30 |
| д.Самойловка | 518 | 518 |
| д.Санницы | 58 | 58 |
| д.Старое Щербинино | 63 | 63 |
| д.Степаньково | 14 | 14 |
| д.Шульгино | 150 | 183 |
| д.Щелково | 544 | 1283 |
| д.Щепачиха | 438 | 772 |
| Итого: | 2521 | 3640 |

Ориентировочные  объемы  работ  по  электроснабжению

Таблица V.5.2

| №№ п/п | Наименование сооружения | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| 1. | Реконструкция ПС Тумботино с заменой трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | шт. | 1 | 1 |
| 2. | Монтаж элегазовых выключателей 110 кВ на ПС-110/6 кВ Тумботино | шт. | 2 | 2 |
| 3. | Монтаж ячеек напряжением 6 кВ с вакуумным выключателем в РУ-6 кВ на ПС-110/6 кВ Тумботино | шт. | 2 | 2 |
| 4. | Пункт силовой, распределительный 6 кВ двухсекционный, отдельно стоящий, с АВР и устройством телемеханики | шт. | 1 | 1 |
| 5. | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 2х400 кВА в д.Щепачиха, д.Самойловка, д.Щелково | шт. | 2 | 3 |
| 6. | Сооружение новой двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА в р.п.Тумботино | шт. | 1 | 1 |
| 7. | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х400 кВА в д.Щепачиха | шт. | - | 1 |
| 8. | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА в д.Бабасово, д.Щелково, р.п.Тумботино, д.Шульгино, д.Самойловка | шт. | 13 | 17 |
| 9. | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА в д.Щелково, д.Старое Щербинино, д.Санницы, д.Шульгино, д.Бабасово, д.Щепачиха | шт. | 4 | 9 |
| 10. | Сооружение новой однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА в д.Новое Щербинино, д.Венец, д.Малое Окское | шт. | 3 | 3 |
| 11. | Строительство двухцепной КЛ-6 кВ (от ПС Тумботино до проектируемого РП-6 кВ) | км. | 8,8 | 8,8 |
| 12. | Освещение магистральных улиц новых застроек | км. | 20,0 | 27,0 |

Анализ существующей системы Связи.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация муниципального образования  р.п.Тумботино осуществляется от цифровой АТС (SI 2000) р.п.Тумботино Нижегородского филиала Макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком».

Монтированная ёмкость станции составляет 1216 номеров, загрузка – 1183 номера, имеется возможность подключения к услугам Интернет.

АТС р.п.Тумботино включена в Павловский УЭС по лучевой схеме с применением оптоволоконного кабеля.

Кроме проводной телефонизации, на территории действует мобильная связь, представленная всеми операторами сотовой связи, действующими на территории Нижегородской области.

На территории МО р.п.Тумботино ведется радиовещание по эфиру в УКВ диапазоне и осуществляется прием программ телевидения.

Проектные  предложения

Предложения по связи выполнены на основании экономического раздела генплана, основного чертежа, в соответствии с расчётными данными.

Расчётное вновь подключаемое количество телефонов на расчетный срок составляет 3150 номеров, в т. ч. 1947 шт. - на I очередь.

Расчетное вновь подключаемое количество радиоточек на расчетный срок составляет 3060 шт., в т. ч. 1892 шт. - на I очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами и радиоточками домов нового индивидуального малоэтажного строительства, а также необходимой потребности в телефонных номерах и радиоточках объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства. Расчетные данные представлены в таблице ниже по тексту.

Для подключения расчётного количества телефонных номеров, радиоточек и развития сетей доступа Интернет разделом связи предлагается:

- телефонизацию проектируемой жилой застройки осуществить от кросса АТС р.п.Тумботино с увеличением ёмкости станции с применением современного электронного цифрового оборудования;

- радиофикацию новых объектов строительства в МО р.п.Тумботино осуществить с применением трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания с питанием от электросети.

Местоположение АТС и направление магистральных линий связи показано на чертеже «Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Ориентировочные объёмы работ по очередям строительства приведены в таблице ниже.

Таблица  результирующего  вновь подключаемого  количества  телефонов и радиоточек

Таблица  V.6.1

| Наименование потребителей | Телефонизация (кол-во номеров) |  | Радиофикация (кол-во р/т) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| р.п.Тумботино | 480 | 480 | 470 | 470 |
| д.Бабасово | 45 | 90 | 44 | 87 |
| д.Большое Окское | 3 | 3 | 2 | 2 |
| д.Венец | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д.Малое Окское | 16 | 16 | 16 | 16 |
| д.Новое Щербинино | 20 | 20 | 20 | 20 |
| д.Самойловка | 377 | 377 | 364 | 364 |
| д.Санницы | 48 | 48 | 48 | 48 |
| д.Старое Щербинино | 60 | 60 | 58 | 58 |
| д.Степаньково | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д.Шульгино | 120 | 181 | 116 | 176 |
| д.Щелково | 547 | 1322 | 536 | 1288 |
| д.Щепачиха | 220 | 542 | 208 | 521 |
| ИТОГО | 1947 | 3150 | 1892 | 3060 |

Объемы работ по связи

Таблица  V.6.2

| №№ п/п | Наименование объёмов работ | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I оч. | Расч. срок, в т.ч. I оч. |
| 1. | Монтаж телефонной точки, включая линейные сооружения и оборудование | шт. | 1947 | 3150 |
| 2. | Монтаж радиоточки, включая линейные сооружения и оборудование | шт. | 1892 | 3060 |

11. Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных отходов.

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем. При этом ТБО размещаются на санкционированных и на не санкционированных объектах.

Согласно письму Территориального отдела Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Ваческом и Сосновском районах  № 04/1300 от 10.12.2014 года на территории муниципального образования р.п. Тумботино организована контейнерная система удаления ТБО.

Выводы:

| - | существующая на сегодняшний день система обращения с ТБО не обеспечивает сбор, переработку и обезвреживание отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и принципами рационального использования природных ресурсов; |
| --- | --- |
| - | ресурсный потенциал отходов не используется: отсутствуют системы раздельного сбора и сортировки отходов, не развита сеть пунктов приема вторичного сырья; |
| - | организацию санитарной очистки территории необходимо производить согласно СП 42.1330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |

Внедряемая система сбора и вывоза бытовых отходов

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

В соответствии с  Государственной программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года», твердые бытовые отходы из муниципального образования р.п. Тумботино должны вывозиться на межмуниципальный полигон в Богородском районе.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора отходов.

В связи с увеличением объема пластиковой тары, необходимо вести пропаганду среди населения по отдельному складированию таковой, обеспечивая необходимые контейнеры и отправку на переработку. Но наиболее эффективно эту задачу решили бы школы, организуя сбор не только макулатуры, но и пластика, что принесло бы им дополнительный доход.

Расчет количества твердых бытовых отходов

Нормы накопления твердых бытовых отходов от жилищного фонда приняты согласно Распоряжению правительства Нижегородской области от 14.12.2005 г. № 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» с изменениями на 08.02.2011. Среднегодовая норма накопления отходов жилищного фонда независимо от ведомственной принадлежности на 1 человека составляет 360 кг или 1,8 м3.

Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО) по населенным пунктам представлен в нижеследующей таблице:

| Наименование населенных пунктов | Численность, чел |  |  | Норматив образования ТБО от населения |  | Количество отходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сущ. положение |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | Сущ. полож. | I очередь | Расчетный срок | т/год | м3/год | т/год | м3/год | т/год | м3/год | т/год | м3/год |
| р.п. Тумботино | 7095 | 8477 | 8477 | 0,36 | 1,8 | 2554,2 | 12771 | 3051,7 | 15258,6 | 3051,7 | 15258,6 |
| деревня Бабасово | 69 | 69 | 312 |  |  | 24,8 | 124,2 | 24,8 | 124,2 | 2004,1 | 10020,6 |
| деревня Большое Окское | 173 | 173 | 173 |  |  | 62,3 | 311,4 | 62,3 | 311,4 | 62,3 | 311,4 |
| деревня Венец | 145 | 172 | 172 |  |  | 52,2 | 261,0 | 61,9 | 309,6 | 61,9 | 309,6 |
| деревня Козловка | 263 | 263 | 263 |  |  | 94,7 | 473,4 | 94,7 | 473,4 | 94,7 | 473,4 |
| деревня Малое Окское | 224 | 272 | 272 |  |  | 80,6 | 403,2 | 97,9 | 489,6 | 97,9 | 489,6 |
| деревня Новое Щербенино | 97 | 157 | 157 |  |  | 34,9 | 174,6 | 56,5 | 282,6 | 56,5 | 282,6 |
| деревня Самойловка | 145 | 1216 | 1216 |  |  | 52,2 | 261,0 | 437,8 | 2188,8 | 437,8 | 2188,8 |
| деревня Санницы | 173 | 318 | 318 |  |  | 62,3 | 311,4 | 114,5 | 572,4 | 114,5 | 572,4 |
| деревня Старое Щербенино | 135 | 305 | 305 |  |  | 48,6 | 243,0 | 109,8 | 549,0 | 109,8 | 549,0 |
| деревня Степаньково | 232 | 232 | 232 |  |  | 83,5 | 417,6 | 83,5 | 417,6 | 83,5 | 417,6 |
| деревня Шульгино | 114 | 446 | 631 |  |  | 41,0 | 205,2 | 160,6 | 802,8 | 227,2 | 1135,8 |
| деревня Щелково | 50 | 1631 | 3858 |  |  | 18,0 | 90,0 | 587,2 | 2935,8 | 1388,9 | 6944,4 |
| деревня Щепачиха | 272 | 867 | 1794 |  |  | 97,9 | 489,6 | 312,1 | 1560,0 | 645,8 | 3229,2 |
| Итого | 9187 | 14596 | 18178 |  |  | 3307,2 | 16536,6 | 5255,3 | 26275,8 | 8436,6 | 42183 |

Общее количество ТБО от жилого фонда на расчетный срок составит 8436,6 т/год и 42183,0 м3/год.

Объем КГО от жилого фонда на расчетный срок составит ориентировочно 1236,1 т/год и 7271,2 м3/год.

Нормы накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций приняты согласно Распоряжению правительства Нижегородской области от 14.12.2005 г. № 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов».  Расчеты накопления твердых бытовых отходов от предприятий и организаций представлены в нижеследующей таблице.

Расчет количества твердых бытовых отходов от учреждений культурно-бытового обслуживания

| Наименование | Единицы измерен. | Количество единиц измерения |  |  | Норма накопления |  | Количество ТБО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. полож. | I очередь | Расчетный срок | т/год | м3/год | Сущ. полож. |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т/год | м3/год | т/год | м3/год | т/год | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Дошкольное учреждение | Мест | 435 | 970 | 1190 | 0,102 | 0,51 | 44,4 | 221,9 | 98,9 | 494,7 | 121,4 | 606,9 |
| Общеобразовательное учреждение | Мест | 930 | 1630 | 2230 | 0,031 | 0,15 | 28,8 | 139,5 | 50,5 | 244,5 | 69,1 | 334,5 |
| Внешкольные учебные заведения | Мест | 313 | 313 | 313 | 0,028 | 0,14 | 8,8 | 43,8 | 8,8 | 43,8 | 8,8 | 43,8 |
| Поликлиника | Посещ. | 150 | 150 | 150 | 0,015 | 0,09 | 2,3 | 13,5 | 2,3 | 13,5 | 2,3 | 13,5 |
| Аптека | м2 общей площади | 60 | 120 | 120 | 0,061 | 0,56 | 3,7 | 33,6 | 7,3 | 67,2 | 7,3 | 67,2 |
| Спортивные территории | га | 2,0 | 3,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины | м2 торговой площади | 1961,8 490,4 | 3521,8 880,4 | 4481,8 1120,5 | 0,177 0,444 | 0,98 2,22 | 347,2 217,7 | 1922,6 1088,7 | 623,4 390,9 | 3451,4 1954,5 | 793,3 497,5 | 4392,2 2487,5 |
| Спортивные территории | Га | 2,0 | 3,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предприятия общественного питания | Посадочные места | 120 | 570 | 690 | 0,392 | 0,93 | 47,0 | 111,6 | 223,4 | 530,1 | 270,5 | 641,7 |
| Отделение связи | Раб.мест | 3 | 3 | 3 | 0,133 | 1,21 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,6 | 0,4 | 3,6 |
| Отделение сбербанка | Раб.мест | 6 | 6 | 6 | 0,096 | 0,79 | 0,6 | 4,8 | 0,6 | 4,8 | 0,6 | 4,8 |
| Пожарное депо | Машины | 5 | 10 | 10 | 0,028 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 2,0 |
| Библиотека | Мест | 43 | 43 | 43 | 0,034 | 0,23 | 1,0 | 6,9 | 1,0 | 6,9 | 1,0 | 6,9 |
| Предприятия бытового обслуживания | Мест | 5 | 63 | 68 | 0,041 | 0,29 | 0,2 | 1,5 | 2,6 | 18,3 | 2,8 | 19,8 |
| Досуговые центры и культурно-развлекательные учреждения | Мест | 630 | 630 | 630 | 0,034 | 0,23 | 21,4 | 144,9 | 21,4 | 144,9 | 21,4 | 144,9 |
| Оздоровительные центры, бани, сауны | Мест | 10 | 210 | 210 | 0,041 | 0,29 | 0,4 | 2,9 | 8,6 | 60,9 | 8,6 | 60,9 |
| ФАП | Посещ. | 75 | 100 | 100 | 0,245 | 1,44 | 18,4 | 108,0 | 24,5 | 144,0 | 24,5 | 144,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 742,5 | 3848,8 | 1464,9 | 7185,1 | 1829,8 | 8974,2 |

Общее количество отходов на расчетный срок составит ориентировочно 10266,4 т/год и 51157,2 м3/год.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Количество отходов, образующихся на рассматриваемой территории по фракциям и количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и использована как вторичное сырье, представлено в нижеследующей таблице:

Морфологический состав ТБО

| Фракционный состав ТБО | Вес. % | Масса фракций, тонн/год | Доля вторичного сырья | Масса вторичного сырья, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 23,56 | 2418,8 | 0,300 | 725,6 |
| Бумага, картон | 30,24 | 3104,6 | 0,535 | 1660,9 |
| Дерево | 2,27 | 233,1 | 0,696 | 162,2 |
| Металл черный | 1,36 | 139,6 | 0,615 | 85,9 |
| Металл цветной | 0,91 | 93,4 | 0,443 | 41,4 |
| Текстиль | 1,14 | 117,0 | 0,520 | 60,8 |
| Кости | 0,57 | 58,5 | 0,384 | 22,5 |
| Стекло | 9,68 | 993,8 | 0,431 | 428,3 |
| Кожа, резина | 0,54 | 55,4 | 0,473 | 26,2 |
| Пластмасса | 12,79 | 1313,1 | 0,570 | 748,5 |
| Прочее | 10,55 | 1083,1 | 0,000 | - |
| Отсев | 6,39 | 656,0 | 0,000 | - |
| Всего: | 100,00 | 10266,4 |  | 3962,3 |

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, составляет 3962,3  т/год, остальная масса ТБО, в количестве 6304,1 т/год, подлежит захоронению на полигоне.

Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов, удобства отбора вторичного сырья оптимально использование на проектируемой территории евроконтейнеров объемом 1,1 м3 во всех населенных пунктах муниципального образования.

Количество евроконтейнеров рассчитывается при рабочем проектировании.

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Сбор отходов с контейнерных площадок должен осуществляться собирающими мусоровозами. Выбор маршрутов движения собирающего мусоровоза является задачей подрядчика по вывозу и должен быть направлен на минимизацию  эксплуатационных затрат.

Общее количество отходов на расчетный срок составит 13472,2 т/год или 73717,2 м3/год.

Количество мусоровозов при условии ежедневного вывоза отходов находим по формуле: М = Пгод/(365 х Псут х кисп);

где: Пгод = 73717,2 м3- количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года;

кисп = 0,8 - коэффициент использования парка;

Псут = Р х Е = 2 х 18 = 36 м3 - суточная производительность;

Р = 2 – число рейсов в сутки;

Е = 18 м3 -  количество бытовых отходов, перевозимых за один рейс.

Количество мусоровозов составит:

М = 73717,2 / (365 х 36 х 0,8) = 7 ед.

Сбор и удаление жидких бытовых отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Организация системы обращения с ртутьсодержащими отходами

Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.

К ртутьсодержащим отходам (РСО) относятся:

| - | люминесцентные лампы всех видов; |
| --- | --- |
| - | приборы с ртутным наполнением (термометры и т.п.); |
| - | загрязненные ртутью строительные материалы, почвы. |

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу опасности и должны быть обезврежены в установленном порядке на специализированных предприятиях.

В настоящее время учет количества отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов ведется только по форме статистической отчетности 2ТП-отходы. На сегодняшний день нет утвержденных нормативов образования отработанных ламп для населения и инфраструктуры. Ориентировочная оценка количества отработанных ртутных ламп может быть сделана на основе установленного Я. П. Яниным удельного показателя образования, равного 0,7 лампы на человека. Этот показатель позволяет рассчитать количество ртутных ламп, образующееся от населения, инфраструктуры и хозяйствующих субъектов по данным о численности жителей.

Количество жителей в муниципальном образовании р.п. Тумботино по существующему положению составляет 9187  чел.  Следовательно, количество отработанных ртутных ламп составит: 0,7 х 9187 = 6431 штук в год.  Считая вес лампы в среднем 450 г, количество ртутьсодержащих отходов составит: 6431 х 450 / 106 = 2,9 т/год. Количество жителей муниципальном образовании р.п. Тумботино на расчетный срок составит 18178 чел. Количество отработанных ртутных ламп составит: 0,7 х 18178 = 12725 штук в год. Количество ртутьсодержащих отходов: 12725 х 450 / 106 = 5,7 т/год.

С целью снижения затрат на транспортировку и повышения экологической безопасности целесообразным является организация предварительного сбора ртутьсодержащих отходов на объекте сортировки ТБО, откуда после накопления транспортной партии отходы направляются на демеркуризацию.

Основной проблемой создания системы обращения с ртутьсодержащими отходами является организация сбора подобных отходов от населения. Весь объем ртутьсодержащих отходов от населения первично собирается в специальные контейнеры в пунктах приема, которые могут быть устроены в пунктах приема вторсырья и других отведенных местах. Накопленные в контейнерах отходы из пунктов приема и от хозяйствующих субъектов поступают на объект сортировки, где хранятся до накопления транспортной партии, затем передаются на демеркуризацию. Помимо того, при сортировке ТБО также происходит отбор ртутьсодержащих отходов.

Проектом предлагается:

| - | ликвидация всех стихийных свалок; |
| --- | --- |
| - | соблюдение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; |
| - | использование стандартных контейнеров небольшого объема для сбора отходов; |
| - | приобретение и установка бункеров-накопителей вместимостью 8 м3 для сбора КГО в муниципальном образовании р.п. Тумботино; |
| - | для удобства эксплуатации размещение контейнеров на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части; |
| - | осуществление сбора отходов с контейнерных площадок собирающими мусоровозами; |
| - | сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов должны соответствовать требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681; |
| - | не допускать накопления на территории сельского поселения мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; |
| - | строительство около проектируемых очистных сооружений в р.п. Тумботино специально оборудованной площадки под снегохранилище, площадью 1,1 га на I очередь реализации проекта. |
| - | на расчетный срок введение раздельной системы сбора бытовых отходов. |

12. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка тумботино  Павловского муниципального района

12.1 Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории поселений.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района на перспективный период до 2035 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры муниципального района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории  муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского  муниципального района.

12.2. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального района.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального района на 2019 - 2035 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития  муниципального образования

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

- Система водоснабжения;

- Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального района, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения путем  реконструкции сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

-улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2.

Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения муниципального района и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Направление 3.

Мероприятия по развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4.

Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

- Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

- Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- Удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

12.3. Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, ремонт колодцев | Администрация муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019-2026 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 2 | Устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях |  | 2019-2021 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| 3 | Капитальный ремонт систем водоснабжения |  | 2019-2026 | Обеспечение населения водой | Обеспечение населения водой и соблюдение требований закона «О водоснабжении и водоотведении» (№416-ФЗ от 7.12.2011) и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999г.) |
| Канализация |  |  |  |  |  |
| 4 | Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях Строительство очистных сооружений | Администрация Павловского муниципального района и муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019-2026 2020-2026г | Обеспечение населения системой водоотведения Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) Снижение количества аварий на канализационных сетях Уменьшение количества нечистот попадающих в естественные источники воды Снижение количества заболевших кишечной инфекцией |
| 6 | Вывоз и утилизация ТБО | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019-2026 | Создание благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте | Обеспечение населения системой водоотведения с целью создания благоприятной сан-эпид обстановки в населенном пункте (соблюдение Федерального закона "О сан-эпид. благополучии населения" №52-ФЗ), а также обеспечение природоохранных и экологических нормативов - проведение очистки стоков до требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" и нормативов ПДК р/х (приказ №20 от 18.01.2010) |
| Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |  | 2019-2026гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение: удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка общедомовых приборов учета | Организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2019-2026 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
| 9 | Оснащение квартир жилых домов и частных домовладений индивидуальными приборами учета: электроэнергии; холодного водоснабжения; | Определяется в соответствии с законодательством РФ | 2019-2026 гг. | Снижение потребления энергоресурсов | Снижение: удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Повышение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности |  |  |  |  |  |
| 10 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения предприятия | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019 - 2026 | Снижение потребления энергоресурсов | Повышение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов |  |  |  |  |  |
| 11 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019-2026 гг. | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |  |  |  |  |  |
| 12 | Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений муниципального района | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
| 13 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в сельских поселений муниципального района | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | Ежегодно | Снижение потребления энергетических ресурсов | Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр). Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
| 14 | Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019-2021 гг. |  | Снижение: доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |
| 2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |
| 3 | Содержание площадок для сбора ТКО | муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района | 2019 - 2021 | Улучшение экологической обстановки на территории МО | Уменьшение количества стихийных свалок, улучшение экологической обстановки на территории МО |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы водоснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |  |
| Капитальный ремонт колодцев ,колонок | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |  |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 3200 | 800 | 600 | 600 | 100 | 100 | 1000 |  |
| Строительство водопроводных сетей | 6000 | - | - | - | 500 | 500 | 5000 |  |
| Итого | 9270 | 810 | 610 | 610 | 610 | 610 | 6020 |  |

Системы водоотведения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |  |
| Строительство очистных сооружений | 1500 | - | 500 | - | - | - | 1000 |  |
| Строительство канализационных сетей | 6000 | - | - | - | 500 | 500 | 5000 |  |
| Устранение аварийных ситуаций на канализационных сетях | 1050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1000 |  |
| Итого | 8550 | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 7000 |  |

Системы электроснабжения

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |  |
| Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на светодиодные лампы в светильниках уличного освещения: | 750 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 600 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  |
| Итого | 800 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600 |  |

Утилизация ТБО

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |  |
| Содержание площадок для сбора ТКО | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 600 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500 |  |
| Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| Итого | 900 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 700 |  |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2035 |  |
| Водоснабжение | 810 | 610 | 610 | 610 | 610 | 6020 |  |
| Электроснабжение | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600 |  |
| Утилизация ТБО | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 700 |  |
| Водоотведение | 10 | 10 | 510 | 510 | 510 | 7000 |  |
| ИТОГО | 860 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 14320 |  |

13. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда муниципального образования. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

совершенствование взаимодействия с потребителями;

снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Реализация «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования рабочего поселка Тумботино» Павловского муниципального района на 2019-2035 годы осуществляется Администрацией  муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципального района  муниципального района

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района осуществляется:

проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе района;

реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории района;

проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

-сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

-обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

-подготовка предложений по распределению средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

-Участие средств областного бюджета в программе комплексного развития муниципального образования только при соблюдении ими следующих основных условий:

-представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

-выполнение программных мероприятий за отчетный период;

-целевое использование средств областного и/или федерального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств областного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Нижегородской области

-Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением, основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией  муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района  с использованием средств массовой информации.

-Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории  муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района осуществляет Глава  муниципального образования рабочего поселка Тумботино Павловского муниципального района или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.