внесение изменений в документацию по

планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по адресу:

Российская Федерация, Павловский

муниципальный округ, город Павлово, территория

гаражный массив №48

Пояснительная записка

Том I

Нижний Новгород – 2024 г.

внесение изменений в документацию по

планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по адресу:

Российская Федерация, Павловский

муниципальный округ, город Павлово, территория

гаражный массив №48

Том I

Часть 1. Материалы по утверждению внесения изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Павловский муниципальный округ, город Павлово, территория гаражный массив №48

Исполнитель: ООО «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2024 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта планировки и проекта межевания

Исполнитель

ООО «НижНовСтройПроект»                                                                          г. Нижний Новгород

Генеральный директор	С.А. Рыжов

Разработал	    А.А. Тихомирова

В подготовке внесения изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Павловский муниципальный округ, город Павлово, территория гаражный массив №48, также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории	5

II. Положения об очередности планируемого развития территории	7

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка.	8

IV.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	9

V. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории	10

Состав проекта:

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Основная часть проекта |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:500 |
| 2 | Чертеж межевания территории | 1:500 |
|  | Пояснительная записка. Утверждаемая часть |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 1 | Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа | 1:5000 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:500 |
| 3 | Схема развития улично-дорожной сети и движения транспорта Схема движения транспорта и пешеходов, а также велосипедных дорожек Схема благоустройства и озеленения территории | 1:500 |
| 4 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты | 1:500 |
| 5 | Чертеж межевания территории | 1:500 |
|  | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию |  |

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

- Общие положения.

Внесение изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Павловский муниципальный округ, город Павлово, территория гаражный массив №48 для территории площадью 1,7 га.

Таблица 1.1. – Каталог координат поворотных точек отменяемых красных линий

| Номер поворотной точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 488323.36 | 2157191.01 |
| 4 | 488321.18 | 2157195.31 |
| 3 | 488249.35 | 2157172.78 |
| 9 | 488230.89 | 2157159.09 |
| 10 | 488133.51 | 2157059.56 |
| 11 | 488134.30 | 2157058.83 |
| 12 | 488159.91 | 2157067.64 |
| 13 | 488200.33 | 2157081.15 |
| 5 | 488218.78 | 2157086.63 |

Таблица 1.2. – Каталог координат поворотных точек устанавливаемых красных линий

| Номер поворотной точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 488323.36 | 2157191.01 |
| 2 | 488320.76 | 2157197.91 |
| 3 | 488249.35 | 2157172.78 |
| 5 | 488218.78 | 2157086.63 |
| 6 | 488213.80 | 2157099.70 |
| 7 | 488206.68 | 2157117.39 |
| 8 | 488235.93 | 2157144.32 |
| 9 | 488230.89 | 2157159.09 |

- Цели и задачи.

Внесение изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Павловский муниципальный округ, город Павлово, территория гаражный массив №48 разработана в целях обеспечения устойчивого развития территории; выделение элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, предназначенных для производственных зданий.

- Характеристики планируемого развития территории

Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование характеристики |  | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах разработки проекта |  | га | 1,7 |
| 2 | Площадь территории квартала |  | кв.м. | 8422 |
| 3 | Численность населения в том числе: - в сохраняемых объектах - в объектах, планируемых к строительству |  | чел | - - |
| 4 | Общая площадь (в границах подготовки проекта планировки территории), занятая под зданиями и сооружениями в том числе: -под сохраняемыми зданиями и сооружениями -под проектируемыми зданиями и сооружениями |  | кв.м. | 457 - |
| 5 | Общая площадь всех этажей зданий и сооружений (в границах подготовки проекта планировки территории) в том числе: -сохраняемых зданий и сооружений -проектируемых зданий и сооружений |  | кв.м. | 457 - |
| 6 | Коэффициент застройки - в границах подготовки проекта планировки территории; |  | - | 0,05 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки - в границах подготовки проекта планировки территории; |  | - | 0,05 |
| 8 | Этажность проектируемых объектов в том числе: -жилых домов -объектов производственного назначения - объектов общественно-делового и иного назначения |  |  | - 1 - |
| 9 | Общая площадь жилых помещений (квартир) |  | кв.м | - |
| 10 | Общая площадь : - объектов производственного назначения - объектов общественно-делового и иного назначения |  | кв.м | 457 - |
| 11 | Жилищная обеспеченность |  | кв.м. на чел. | - |
| 12 | Вместимость объектов социального назначения: -детские образовательные учреждения -общеобразовательные учреждения -больница поликлиника |  | Мест/коек/ посещений в смену | - |
| 13 | Площадь озелененных территорий в границах подготовки проекта планировки территории |  | кв.м. | 7715 |
| 14.1 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание: - протяженность дорог - протяженность велосипедных дорожек - протяженность тротуаров |  | м | 594 - 448 |
| 15 | Вместимость автостоянок в том числе: |  | машино-мест | 47 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории |  |  |  |  |
| 16 | Водоснабжение | м3/ч |  | - |
| 17 | Канализация | м3/ч |  | - |
| 18 | Газоснабжение | м3/ч |  | - |
| 19 | Электроснабжение | кВт |  | - |
| 20 | Теплоснабжение | Гкал/ч |  | - |
| 21 | Радиофикация | кол.радиоточек |  | - |
| 22 | Телефонизация | кол.номеров |  | - |
| 23 | Ливневая канализация | л/с |  | 38 |

- Характеристики планируемых объектов капитального строительства.

На территории строительство новых объектов не предусматривается.

II. Положения об очередности планируемого развития территории

На территории строительство новых объектов не предусматривается.

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка.

Перераспределение земельного участка 52:33:0000107:1615 осуществляется с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы путем включения территории для обеспечения хозяйственной деятельности,  эксплуатации зданий, находящегося на данном земельном участке. (ст 39.28. Земельного кодекса РФ).

Таблица 3.1 – Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

| Номер образуемых земельных участков | Площадь, кв.м. | Вид разрешенного использования | Возможный способ образования земельного участка | Категория земель | Состав образуемого земельного участка | Площадь изменяемых земельных участков, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 | 3847 | Автомобилестроительная промышленность | Перераспределение | Земли населенных пунктов | Земельный участок с кадастровым номером 52:33:0000107:1615, вид разрешенного использования «Автомобилестроительная промышленность» | 506 |
|  |  |  |  |  | земли, государственной или муниципальной собственности | 3341 |

IV.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Не предусматриваются проектом.

4.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Не предусматриваются проектом.

V. Сведения о границе территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории

Рисунок 1. Схема границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Таблица 5.1 – Перечень координат характерных точек границ территории (система координат МСК 52)

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 488356.34 | 2157118.18 |
| 2 | 488320.09 | 2157212.47 |
| 3 | 488252.64 | 2157188.27 |
| 4 | 488123.58 | 2157060.78 |
| 5 | 488133.79 | 2157043.91 |
| 1 | 488356.34 | 2157118.18 |